精华制药集团南通有限公司

年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目

验收前一般变动环境影响分析报告

建设单位：精华制药集团南通有限公司

编制单位：南通化学环境监测站有限公司

2024年8月

项目名称：精华制药集团南通有限公司年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目验收前一般变动环境影响分析报告

委托单位：精华制药集团南通有限公司

编制单位：南通化学环境监测站有限公司

项目负责人：孙峰（工程师）

编 制 人：孙峰（工程师）

1.项目由来

南通精华制药股份有限公司成立于2002年，2011年原料药分厂由南通市姚港路化工区整体搬迁至如东县洋口化学工业园，一期项目以集团名义申报相关手续，2012年12月南通精华制药股份有限公司变更为精华制药集团股份有限公司，如东原料药分厂变更为精华制药集团南通有限公司，主要从事医药原料药和医药中间体的研究和生产，占地面积451亩，现有员工327人。

精华制药公司一期搬迁项目于2011年7月通过南通市环境保护局的审批（通环管[2011]063号），核定的产品方案为年产替诺昔康3吨、吡罗昔康60吨、丙硫氧嘧啶30吨、氟胞嘧啶60吨、扑米酮40吨、苯巴比妥500吨、保泰松450吨、氟尿嘧啶150吨、酒石酸苯甲曲秦2吨。除酒石酸苯甲曲秦企业已放弃建设外，其余产品产能均已建成，并于2013年11月通过了环保竣工验收（通环验[2013]0160号）。

精华制药公司二期项目于2015年2月通过南通市环境保护局的审批（通环管[2015]013号），核定的产品方案为年产440吨氟胞嘧啶、35吨卡培他滨。实际建成卡培他滨生产能力35吨/年，氟胞嘧啶生产能力150吨/年，并于2016年5月通过了环保竣工验收（通行审批[2016]322号）。其中，35吨/年卡培他滨产能作为此次拟建项目“以新带老”，企业承诺不再生产。

精华制药公司三期项目于2016年12月通过南通市行政审批局的审批（通行审批[2016]781号），核定的产品方案为年产200吨阿托伐他汀钙、100吨保泰松钙、400吨非那西丁、10吨索非布韦，同时“以新带老”放弃二期项目中440/年氟胞嘧啶产能。实际建成400吨/年非那西丁，并于2018年6月通过了环保竣工验收（通行审批[2018]220号）。

精华制药公司四期项目于2023年10月17日取得如东县行政审批局批复（东行审环[2023]59号），核定的产品方案为50吨/年丙硫氧嘧啶原料药、60吨/年吡罗昔康原料药、5吨/年磷丙泊酚钠原料药及副产品35吨/年亚磷酸、100吨/年无水乙醇项目。目前已完成自主验收，正处于公示期。

2023年精华公司根据企业发展需求及原料供给状况，决定投资3300万元，在公司现厂区内建设40吨/年利托那韦原料药、60吨/年琥布宗原料药建设项目。目前，建设项目已获得如东县洋口镇人民政府出具的备案通知（洋镇行审[2023]5号）。

为从环境保护角度评估该项目建设的可行性，进一步加强该项目的环境保护管理，促进经济建设和环境建设的协调发展，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，在工程可行性研究阶段必须对项目进行环境影响评价。为此，建设单位委托南通国信环境科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作，编制了环境影响评价报告书，并于2024年3月15日取得了如东县行政审批局出具的环评批复（东行审环(2024)20号）

由于在环评统计设备时，设备清单里仅列入了主要生产设备，未将辅助设备一并纳入环评清单，对照环评要求实际建设发生了部分变化，拟对年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目作变动分析。

根据江苏省生态环境厅《关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），建设项目环境影响评价文件经批准后、通过竣工环境保护验收前的建设过程中，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生变动，未列入重大变动清单的，界定为一般变动。建设项目涉及一般变动的，纳入排污许可和竣工环境保护验收管理。为此编制一般变动环境影响分析报告作为项目验收依据。

因此，精华制药集团南通有限公司委托我司编制了《精华制药集团南通有限公司年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目验收前一般变动环境影响分析报告》作为企业日常环境管理的依据之一。

2.建设项目变动情况

## 2.1环保手续办理情况

本环保手续办理情况见表2.1-1。

表2.1-1 本项目环保手续办理情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评批复文号 | 验收批文日期 | 验收内容 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目 | 东行审环(2024)20号 | 2024年3月15日 | 年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目 | 待验收 |

## 2.2项目环评情况简况

项目名称：《精华制药集团南通有限公司年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目环境影响报告书》；

建设单位：精华制药集团南通有限公司；

行业类别：化学药品原料药制造（C2710）；

项目性质：改建；

建设地点：如东县洋口化学工业园精华制药集团南通有限公司现有厂区；

总投资：3300万元，其中环保投资约121万；

建设周期：3个月；

职工人数：新增29人；

工作时间：生产班制为四班三运转制，生产期为300天/年，全年操作时数为7200小时。

## 2.3项目环评批复及落实情况

《精华制药集团南通有限公司年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目环境影响报告书》于2024年3月15日取得了如东县行政审批局出具的环评批复（东行审环(2024)20号），目前待验收。

企业在运营期实际落实情况见表 2.3-1。

表2.3-1  环评批复要求及实际落实情况

| 序号 | 年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目环评批复要求 | 年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目验收前实际情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (一)在设计、建设和运行中，按照“生态优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产的理念，不断优化工艺路线和设计方案，提高产品质量，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量。 | 在设计、建设和运行中，按照“生态优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产的理念，不断优化工艺路线和设计方案，提高产品质量，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量。 | 无 |
| 2 | (二)严格落实各项水污染防治措施。实行“雨污分流、清污分流”。根据工艺废水的特点进行分质收集,分类处理，该项目运营期高浓度含盐、含有机物工艺废水经蒸馏+MVR装置除盐+铁碳微电解+化学氧化装置预处理后，与循环冷却系统排水、纯水系统排水、生活污水、设备冲洗废水、地面清洗废水、实验室废水、废气洗涤塔喷淋废水、储罐区喷淋废水等合并经厂区污水处理站处理后接管至如东深水环境科技有限公司。废水接管标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和如东深水环境科技有限公司接管标准。雨水排放按照《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法(试行)》的通知(苏污防攻坚指办)(2023)71号文执行。 | 实行“雨污分流、清污分流”。根据工艺废水的特点进行分质收集,分类处理高浓度含盐、含有机物工艺废水经蒸馏+MVR装置除盐+铁碳微电解+化学氧化装置预处理后，与循环冷却系统排水、纯水系统排水、生活污水、设备冲洗废水、地面清洗废水、实验室废水、废气洗涤塔喷淋废水、储罐区喷淋废水等合并经厂区污水处理站处理后接管至如东深水环境科技有限公司。 | 无 |
| 3 | (三)严格落实各项大气污染防治措施。该项目运营期多品种二车间产生的有机废气经管道收集后，接入一级水喷淋+RTO装置处理后通过25米高DA001排气筒排放。含氯化氢废气经管道收集后，经一级碱喷淋+二级活性炭吸附装置处理后通过15米高DA002排气筒排放。你公司须加强全过程管理，采取强化废气密闭收集、提高废气捕集率、制定实施泄漏检测与修复(LDAR)计划等控制措施，在确保安全的前提下尽量减少废气的无组织排放。 有组织废气:DA001排气筒排放的二氧化硫、氮氧化物、二噁英类执行《制药工业大气污染物排放标准》(DB32/4042-2021)中表5排放限值，其他颗粒物、非甲烷总烃、TVOC、氨、甲醛、乙酸乙酯、丙酮等各类污染物指标执行《制药工业大气污染物排放标准》(DB32/4042-2021)中表1及表2标准限值。DA002排气筒排放的氯化氢、丙酮、非甲烷总烃、TVOC执行《制药工业大气污染物排放标准》(DB32/4042-2021)中表1及表2排放限值。 厂界无组织排放的丙酮、乙酸酯类、非甲烷总烃执行《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)表2标准限值，氯化氢、甲醛及臭气浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》(DB32/4042-2021)表7标准限值，氨执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1标准限值。厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》(DB32/4042-2021)表6标准限值。 | 多品种二车间产生的有机废气经管道收集后，接入一级水喷淋+RTO装置处理后通过25米高DA001排气筒排放。含氯化氢废气经管道收集后，经一级碱喷淋+二级活性炭吸附装置处理后通过15米高DA002排气筒排放。你公司须加强全过程管理，采取强化废气密闭收集、提高废气捕集率、制定实施泄漏检测与修复(LDAR)计划等控制措施，在确保安全的前提下尽量减少废气的无组织排放。 | 无 |
| 4 | (四)落实噪声污染防治措施。该项目施工期须合理安排施工时间，施工阶段的建筑施工场界噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相关标准。 你单位须合理安排厂区总体平面布局，优选低噪声设备，高噪声源设备应尽量远离居民，并采取屏障隔声、降噪减振等有效措施，确保该项目运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，且不得降低周围环境敏感点声环境质量。 | 该项目施工期合理安排施工时间，施工阶段的建筑施工场界噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相关标准。 合理安排厂区总体平面布局，优选低噪声设备，高噪声源设备尽量远离居民，并采取屏障隔声、降噪减振等有效措施。 | 无 |
| 5 | (五)严格固体废物管理。按“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实项目运营期产生的各类固体废物，尤其是危险废物的收集、处置和综合利用措施，建设专门危废堆放场所。按要求对一般固废进行回收利用或综合治理，危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一清运。 固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和相关管理要求，防止产生二次污染。 | 按“减量化、资源化、无害化”处置原则，按要求对一般固废进行回收利用或综合治理，危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一清运。 固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和相关管理要求，防止产生二次污染。 | 无 |
| 6 | (六)做好土壤和地下水污染防治工作。你公司须采用严格的分区防渗措施，按照《报告书》要求，不同分区采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性，切实防止对土壤和地下水产生影响。加强对土壤和地下水环境的监控、预警，建立土壤和地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。 | 按照《报告书》要求，不同分区采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性，切实防止对土壤和地下水产生影响。 | 无 |
| 7 | (七)强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。落实《报告书》提出的环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求，定期排查突发环境事件隐患并解决存在问题，采取切实可行的工程控制和管理措施，配备环境应急设备和物资并定期进行演练，建设事故污染物收集系统和足够容量的事故废水收集池等设施，确保事故废水不进入外环境。 | 现有项目均编制了突发环境事件应急预案，已安排进行涉及本项目的修编工作。每年都有应急演练。 | 无 |
| 8 | (八)按要求规范设置各类排污口及其标志。按污染源自动控制相关管理要求，建设、安装自动监测监控设备并与生态环境部门联网。废气、废水排口需安装对应主要污染物的在线监测设备。按《报告书》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测，监测结果及相关资料备查。 | 依托现有，各排污的标志标识已落实到位。 | 无 |
| 9 | (九)认真落实《报告书》提出的各项“以新带老”措施。 | 按照报告说的要求落实“以新带老” | 无 |
| 10 | 四、污染物排放总量:本项目建成后,通过以新带老措施，全厂废水(废水量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷)、废气颗粒物排放量均不新增，在现有项目里平衡。全厂新增污染物年排放总量核定如下: 废气污染物:新增有组织废气:二氧化硫0.2420t/a、氮氧化物0.8140t/a;新增无组织废气:挥发性有机物0.0789t/a。 本项目建成后全厂污染物年排放总量核定如下:废水污染物(接管量/外排量):废水量321699.5080/321699.5080t/a、化学需氧量104.8558/16.0850t/a、氨氮9.0754/1.6085t/a、总氮14.1781/4.8255t/a、总磷0.3023/0.1608t/a。 废气污染物:有组织废气:颗粒物3.6620t/a、二氧化硫 8.5790t/a、氮氧化物10.5820t/a、挥发性有机物13.4350t/a。无组织废气:挥发性有机物7.8649t/a。固废排放量为0。其他污染物不得超出《报告书》中预测的排放量。 | 暂未验收，将按照要求执行环评批复及环评预估的排放总量。 | 无 |
| 11 | 八、2015年通过南通市环境保护局环评审批的35吨/年卡培他滨项目不再生产。公司须做好拆除过程中的污染防治工作，按相关要求制定拆除活动污染防治方案. | 已拆除不再生产。 | 无 |

## 2.4项目变动内容说明

### 2.4.1工程内容

关于精华制药集团南通有限公司年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目的变动内容情况见表 2.4-1。

表 2.4-1 项目工程内容变动情况

| 序号 | 名称 | 年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目 | 年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评设计能力 | 验收前情况 | 验收前变动情况 |
| 1 | 企业名称 | 精华制药集团南通有限公司 | 不变 | 不变动 |
| 2 | 建设地址 | 如东县洋口化学工业园精华制药集团南通有限公司现有厂区 | 不变 | 不变动 |
| 3 | 主体工程 | 多品种二车间进行设备改造、安装 | 不变 | 不变动 |
| 4 | 生产规模 | 年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药 | 不变 | 不变动 |
| 5 | 职工人数 | 新增29人 | 新增29人 | 不变动 |
| 6 | 原辅料 | 见2.4.2章节 | 见2.4.2章节 | 不变动 |
| 7 | 生产设备 | 见2.4.3章节 | 见2.4.3章节 | 完善了环评未列入的辅助设备 |
| 8 | 生产工艺 | 见2.4.4章节 | 见2.4.4章节 | 不变动 |
| 9 | 给水系统 | 生产、生活用水依托园区供水管网 | 不变 | 不变动 |
| 10 | 排水系统 | 采用清污分流排水方式。清下水及雨水排入园区雨水管网；厂区污水经污水处理站处理后排入园区污水管网 | 不变 | 不变动 |
| 11 | 供电 | 依托园区供电管网，新增用电量60万KWh | 不变 | 不变动 |
| 12 | 供热 | 依托园区集中供热蒸汽，项目年需蒸汽2400t/a | 不变 | 不变动 |
| 13 | 纯水系统 | 依托现有，余量4.42t/h，拟建项目用量0.1t/h，可满足本项目需求 | 不变 | 不变动 |
| 14 | 冷却系统 | 依托现有，余量225m³/h，拟建项目用量100m³/h，可满足本项目需求 | 不变 | 不变动 |
| 15 | 冷冻系统 | 依托现有，余量40万大卡，拟建项目用量3万大卡，可满足本项目需求 | 不变 | 不变动 |
| 16 | 氮气系统 | 依托现有，余量为11Nm3/min，拟建项目氮气用量约为6Nm3/min，可满足需求 | 不变 | 不变动 |
| 17 | 空压站 | 依托现有，余量21.2Nm3/min，满足需求 | 不变 | 不变动 |
| 18 | 办公楼 | 依托现有办公楼 | 不变 | 不变动 |
| 19 | 生产控制楼 | 依托现有生产控制楼 | 不变 | 不变动 |
| 20 | 质检楼 | 依托现有质检楼，进行产品质量的分析检测 | 不变 | 不变动 |
| 21 | 消防水池 | 依托现有已建1000m3 | 不变 | 不变动 |
| 22 | 事故池 | 依托现有1125m3事故应急池一座 | 不变 | 不变动 |
| 23 | 初期雨水池 | 依托现有1875m3 | 不变 | 不变动 |
| 24 | 废气治理 | 新增一级水喷淋（3000m3）1套（经RTO后通过DA001排放）；一级碱喷淋+二级活性炭（3000m3）1套（通过DA002排放），依托50000m3/h的废气焚烧炉，拟建项目需要处理的有机废气量3000m3/h，对应排气筒DA001。拟建项目需要处理的含氯废气量3000 m3/h，对应排气筒DA002 | 不变 | 不变动 |
| 25 | 废水治理 | 依托现有，新增废水处理量约58.48m3/d，其中需MVR预处理约7.1 m3/d | 不变 | 不变动 |
| 26 | 噪声治理 | 新增隔音、消声器、减振等措施 | 不变 | 不变动 |
| 27 | 固废处置 | 依托现有 | 不变 | 不变动 |

### 2.4.2主要原辅料

年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目原辅材料未发生变化，具体原辅料情况见表2.4-2和2.4-3

表2.4-2  主要原辅料变动内容情况

| 产品 | 原料名称 | 规格 | 环评设计年耗量(t/a) | 实际建设年耗量（t/a） | 储存方式 | 最大储存量 | 来源 | 厂内输送 | 投料方式 | 储存位置 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利托那韦 （40吨/年） | 乙酸乙酯 | 99.5% | 90.36 | 90.36 | 桶装 | 10 | 外购 | 叉车 | 高位槽滴加 | 甲类仓库四 | 未变化 |
|  | 四氢呋喃 | 99.5% | 20.08 | 20.08 | 桶装 | 10 | 外购 | 叉车 | 高位槽滴加 | 甲类仓库四 | 未变化 |
|  | 盐酸 | 35% | 85.842 | 85.842 | 储罐 | 5 | 外购 | 汽车 | 高位槽滴加 | 中间罐区 | 未变化 |
|  | 碳酸钾 | 99% | 27.61 | 27.61 | 袋装 | 5 | 外购 | 叉车 | 人孔投料 | 丙类仓库 | 未变化 |
|  | 氢氧化钠 | 98% | 80.571 | 80.571 | 袋装 | 10 | 外购 | 叉车 | 人孔投料 | 丙类仓库 | 未变化 |
|  | 氯化钠 | -- | 97.89 | 97.89 | 袋装 | 10 | 外购 | 叉车 | 人孔投料 | 丙类仓库 | 未变化 |
|  | BDH | 99% | 27.61 | 27.61 | 桶装 | / | / | 叉车 | 人孔投料 | 森萱成品库 | 未变化 |
|  | NCT | 99% | 40.16 | 40.16 | 桶装 | / | / | 叉车 | 人孔投料 | 森萱成品库 | 未变化 |
|  | 氨水 | 25% | 5.02 | 5.02 | 桶装 | 2 | 外购 | 叉车 | 高位槽滴加 | 甲类仓库三 | 未变化 |
|  | MTV | 99% | 33.634 | 33.634 | 桶装 | / | 外购 | 叉车 | 人孔投料 | 森萱成品库 | 未变化 |
|  | HOBT | 99% | 10.04 | 10.04 | 桶装 | 2 | 外购 | 叉车 | 人孔投料 | 丙类仓库 | 未变化 |
|  | DCC | 99.5% | 5.271 | 5.271 | 桶装 | 2 | 外购 | 汽车 | 人孔投料 | 丙类仓库 | 未变化 |
|  | 针用炭 | -- | 3.012 | 3.012 | 袋装 | 6 | 外购 | 叉车 | 人孔投料 | 甲类仓库四 | 未变化 |
|  | 正庚烷 | 99.5% | 11.044 | 11.044 | 桶装 | 10 | 外购 | 叉车 | 高位槽滴加 | 甲类仓库四 | 未变化 |
|  | 水 | -- | 1590.838 | 1590.838 | / | / | / | 叉车 | / | / | 未变化 |
| 琥布宗 （60吨/年） | 乙醇 | 95% | 26.256 | 26.256 | 储罐 | 57 | 外购 | 叉车 | 高位槽滴加 | 储罐区 | 未变化 |
|  | 甲醛 | 36.5% | 17.577 | 17.577 | 桶装 |  | 外购 | 叉车 | 高位槽滴加 | 甲类仓库四 | 未变化 |
|  | 水 | -- | 120.12 | 120.12 | / | / | / | 叉车 | / | / | 未变化 |
|  | 保泰松 | 99.5% | 63 | 63 | 桶装 | 20 | 自有 | 叉车 | 人孔投料 | 包装材料及成品仓库 | 未变化 |
|  | 丙酮 | 95% | 1.43 | 1.43 | 桶装 | 6 | 外购 | 叉车 | 机械泵泵入 | 危险品仓库 | 未变化 |
|  | 琥珀酸酐 | 97% | 20.02 | 20.02 | 袋装 | 5 | 外购 | 叉车 | 入孔投料 | 丙类仓库 | 未变化 |
|  | 三乙胺 | 99.5% | 20.02 | 20.02 | 桶装 | 5 | 外购 | 叉车 | 气动隔膜泵泵入 | 甲类仓库四 | 未变化 |
|  | 盐酸 | 35% | 20.592 | 20.592 | 储罐 | 5 | 外购 | 叉车 | 高位槽滴加 | 中间罐区 | 未变化 |

注：BDH、NCT、MTV为利托那韦中间体；HOBT为酰胺缩合剂；DCC为失水剂。

表2.4-3 主要原辅材料理化性质和毒性

| 名称、分子式 | 理化特性 | 毒性毒理及燃烧爆炸性 |
| --- | --- | --- |
| 乙酸乙酯[C4H8O2] | 无色带有果香的液体，熔点-83.6℃ 沸点77.2℃，蒸气压 93 mmHg/25℃，蒸气相对密度3.04，相对密度 0.902/20℃/4℃，辛醇/水分配系数log Kow= 0.73，溶于醇，醚，氯仿，丙酮及苯，水中溶解度 64000～80000 mg/L/25℃，嗅阈值，空气中察觉浓度 0.006～0.686 mg/L，3.6～1.12mg/m3，或0.0196 mg/m3低嗅味，665 mg/m3高嗅味，350 mg/m3刺激浓度，水中为5ppm。常温常压下，溶解度为1.2g/ml。 | 毒性较低，可以通过吸入，食入或皮肤吸收而进入人体，对眼睛，鼻子，咽喉有刺激作用，在400ppm时具有中等程度的刺激。浓度高时可以发生情绪激动，多语，共济失调，知觉障碍，复视，眩晕，麻醉作用，甚至昏迷，还可能发生肺水肿，肝，肾损伤。食入可以引起恶心，呕吐，腹泻等。可因循环系统及呼吸系统衰歇而死亡。慢性毒性机以引起角膜浑浊，贫血，白细胞增多等。LD50大鼠经口5600 mg/kg或11.3mL/kg，小鼠经口4100 mg/kg，腹腔注射709 mg/kg，LC50小鼠45000 mg/m3/2 hr,大鼠200000 mg/m3/2 hr，未见有致癌作用的报告。 |
| 四氢呋喃[C4H8O] | 无色液体，具有醚的香味，沸点 65℃，熔点-108.3℃，蒸气压 162mmHg/25℃，相对密度0.8892/20℃，蒸气相对密度2.56，辛醇/水分配系数Log Kow= 0.46，与醇，酮，醚，烃及酯互溶，水中溶解度300000mg/L/25℃，嗅阈值20-50ppm，识别值7.3-10.2 mg/m3，或7.37～177.0 mg/m3。 | 可以引起中枢神经系统抑制，对肺，肝及肾具有伤害作用，对眼睛具有刺激作用，可以通过皮肤进入人体，食入可以引起恶心，呕吐及腹泻，吸入高浓度的蒸气则可以引起咳嗽，呼吸困难，恶心，头痛，头昏，昏迷。对上呼吸道及其粘膜具有刺激作用，与皮肤反复接触可以引起皮炎，LC50 大鼠 吸入80975 ppm/1hr，62,000 ppm/2 hr，21000 ppm/3 hr，LD50小鼠腹腔注射1900 mg/kg，大鼠腹腔注射2900 mg/kg，经口1650mg/kg，未被ACGIH, IARC，NIOSH， NTP及OSHA等机构列为致癌物质，IARC将其归类为3。 |
| 盐酸[HCl] | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。熔点-114.8℃/纯，沸点108.6℃/20%，30.66kPa(21℃)，与水混溶，溶于碱液。空气中嗅阈值 0.26 ppm～0.3 ppm。 | 急性毒性：LD50：900mg/kg(兔经口)；LC50：3124ppm，1小时(大鼠吸入)。 LD50小鼠1449 mg/kg，大鼠经口238～277mg/kg。 |
| 碳酸钾[K2CO3] | 白色粉末状或细颗粒状结晶，有很强的吸湿性。熔点891℃，相对密度2.43，常温常压下，溶解度为1.145g/ml。 | 急性毒性：LD50:1870mg/kg |
| 氢氧化钠[NaOH] | 纯品为无色透明晶体。工业品含少量碳酸钠和氯化钠，为无色至青白色棒状、片状、粒状、块状同体，统称固碱。浓溶液俗称液碱。吸湿性强。从空气中吸收水分的同时，也吸收二氧化碳。易溶于水，并放出大量热。与酸发生中和反应并放热。常温常压下，氢氧化钠的溶解度为53g，饱和蒸气压为0.13kPa。 | 职业接触限值：MAC2mg／m3，IDLH：10mg／m3，急性毒性：小鼠腹腔LD50 40mg/kg，有强烈刺激性和腐蚀性，吸入后，可引起眼和上呼吸道刺激，化学性支气管炎，严重时引起肺炎、肺水肿，可致严重眼和皮肤灼伤。口服造成消化道灼伤。 |
| 氯化钠[NaCl] | 无色无味固体，pH4.5-7.0（100g/L H2O，20℃），熔点801℃，沸点1461℃（1013hPa）相对密度 1140kg/m3//20℃；常温常压下，溶解度为35.9g。 | 急性毒性：LD50:3000mg/kg |
| BDH[C27H38N2O7] | 密度：1.110kg/m3，熔点71-74℃，沸点569.2±50.0°C(Predicted)，闪点298.03°C，蒸气压0mmHg at 25°C | / |
| NCT[C11H8N2O5S] | 白色晶体粉末 | / |
| 氨水[NH4OH] | 水溶液，具有刺鼻气味，呈强碱性，对空气敏感。熔点/凝固点：-91.5℃（32%），-72℃（28-30%），-57.5℃（25%）沸点：24-25℃（32%），蒸气压：1.59（20℃） | 急性毒性：属低毒类。主要对上呼吸道有刺激和腐蚀作用，浓度过高时，尚可使中枢神经系统兴奋性增强，引起痉挛。在3.5-5.0g/m3的 浓度作用1.5h-4h，对生命有危害或引起肺炎，7.0g/m3左右半小时可引起死 |
| HOBT[C6H5N3O] | 白色至淡黄色粉末，沸点344.6±25.0℃at760mmHg，熔点156-159℃，闪点162.2±23..2℃，PSA61.8，LogP 0.69，折射率 1.739，蒸气压0.0±0.8mmHg at 25℃ | 急性毒性，毒性作用 嗜睡（普通抑郁生活）摄入计量：大鼠口服100mg |
| DCC[C13H10N2] | 无色固体，沸点122-124℃（6torr），熔点34-35℃（lit.），闪点87℃，PSA：24.72，LogP，5.54，蒸气压0.0±0.5mmHg at25℃，折射率1.567 | 急性毒性：大鼠经口LD50:1110mg/kg |
| 针用炭 | 黑色粉末，无臭，无味，无砂性，沸点500-600℃（lit.）熔点3550℃（lit.）蒸气压＜0.1mmHg （20℃） | LD50小鼠 静脉注射 440 mg/kg |
| 正庚烷[C7H16] | 无色液体，沸点 98℃，熔点 –91℃，相对密度 0.68，蒸气压 40 mmHg/22.3℃，46 mmHg/25℃，蒸气相对密度 3.5，辛醇/水分配系数log Kow= 4.66，水中溶解度3mg/L/20℃，或2.4mg/L或10.5mg/L/20℃，嗅阈值 200(低值)～1280(高值)mg/m3。 | 可以通过吸入，食入或皮肤吸入而进入人体，进入肺部可以造成伤害。吸入蒸气可以引起睡意及头昏，可以刺激眼睛，皮肤，呼吸道及消化道。对中枢神经系统也有抑制作用。反复与皮肤接触可以引起脱脂及皮炎，食入会引起恶心，呕吐及腹泻，吸入可以引起化学性肺炎，严重时可以致死，吸入高浓度可以引起中枢神经系统抑制引起恶心，头痛，头昏，失去知觉及昏迷。LC50大鼠 吸入103000/m3/4 hr，LD50 小鼠 静脉注射222 mg/kg。 |
| 乙醇[C2H6O] | 无色流动性液体，具有愉快的酒香，具有灼烧感， 熔点-114.1℃ 沸点：78.3℃，蒸气压 59.3 mmHg/25℃，相对密度(水=1)0.79，相对密度(空气=1)1.59，与水，醚，氯仿及甘油等溶剂互溶，辛醇/水分配系数log Kow= -0.31，嗅觉阈10 ppm或 50ppm。 | 乙醇可以通过吸入，食入或皮肤吸收而进入人体，系中枢神经系统抑制剂，先引起兴奋，随后发生抑制。主要以食入引起伤害为主。急性中毒一般发生在饮入，会产生醉意，麻醉，昏迷，呼吸衰歇，还可发生体温下降，血压下降，心动过速，血糖过低，酸毒症，电解质失衡，对肝，肾及心脏有损害作用。量大时可发生兴奋，抑制，麻醉，窒息。慢性中毒常见于酗酒，可引起慢性胃炎，脂肪肝，肝硬化，心肌损害等。未被列为人类致癌物质。LD50小鼠 经口 3450 mg/kg，腹腔注射 528 mg/kg，皮下8285 mg/kg，静脉注射 1973 mg/kg，大鼠 经口 9000 mg/kg，7060mg/kg，或 13.7 ml/kg，静脉注射 1440 mg/kg，LC50 小鼠 39g/m3/4hr，大鼠 20000ppm/10hr。 |
| 甲醛[CH2O] | 常温下为无色气体，有特殊的刺激气味。通常以水溶液形式出现。工业品含甲醛37％一55％，通常足40％，俗称福尔马林。商品一般加有甲醇作阻聚剂。易溶于水，气体相对密度：1.l，闪点：50℃(含甲醇15％)；85℃(含甲醇0.05％)，爆炸极限：7.0％～73.0％ | 职业接触限值：MAC0.5mg／m3(敏)(G1)，IDLH：20ppm，急性毒性：大鼠经口LD50 100mg／kg；兔经皮LD50 270mg／kg；大鼠吸入LC50 590mg/m3。具有刺激和麻醉作用，接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎；重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。肺水肿较少见。可致眼和皮肤灼伤。El服灼伤口腔和消化道，国际癌症研究机构将甲醛列为确认人类致癌物 |
| 保泰松[C19H20N2O2] | 白色或类白色结晶。熔点 105℃，辛醇/水分配系数 Log Kow= approx 5.0，溶于乙醇，丙酮及醚，水中溶解度 700 mg/L/22.5℃，或2200 mg/L。 | 消炎镇痛药，过量服用时会引起胃溃疡，胃出血，口腔炎，肝炎，肾炎，再生障碍性贫血，白血球减少症，粒性白血球缺乏症，血小板减少症，严重时可以引起死亡。会损害肾小管或发生肾小球炎，LD50 小鼠 经口 238 mg/kg，大鼠经口 245mg/kg或375 mg/kg，未被ACGIH， IARC，NTP等机构列为致癌物质。 |
| 丙酮[C3H6O] | 无色液体，熔点-94.6℃，沸点56.48 ℃，蒸气相对密度：2.0，蒸气压: 231 mmHg/25℃, 400 mmHg/39.5℃，溶于苯，与水，醇，二甲基甲酰胺，醚，氯仿及多数油互溶。相对密度 0.79 (水=1)，蒸汽密度2.00(空气＝1)，嗅阈值 水中20 mg/L (或20 ppm， W/V); 空气中13uL/L (或13ppm, V/V)，辛醇/水分配系数Log Kow= -0.24 | 急性毒性 吸入小鼠 LC50 = 44000 mg/m3/4h；大鼠 LD50 = 5800 mg/kg；吸入，大鼠：LC50 = 50 100 mg/m3/8H;经口，小鼠：LD50 = 3000 mg/kg；经口兔子： LD50 = 5340 mg/kg; 可以引起呼吸道，眼睛刺激，吸入蒸气可经引起睡意，头昏，长期及反复接触可以引起皮肤干燥并引起刺激，对中枢神经有抑制作用。无三致作用。 |
| 琥珀酸酐[C4H4O3] | 细白色结晶固体，沸点261.0±0.0℃ at 760mmHg 熔点 118-120℃（lit.）PSA 43.37 LogP -1.3 蒸汽密度 3.5（vs air） 折射率1.47 | 急性毒性, 经口 (类别 4)，严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (类别 2A)，特异性靶器官系统毒性（一次接触） (类别 3)，呼吸系统 |
| 三乙胺[C6H15N] | 无色具有鱼腥胺臭的易燃液体。具有腐蚀性。沸点 89.3℃，熔点-114.7℃，蒸气压 57.1 mmHg/25℃，相对密度 0.7255/25℃/4℃，辛醇/水分配系数log Kow = 1.45，溶于乙醇，乙醚，丙酮，水中溶解度 55000 mg/L/20℃ 或73700mg/L/25℃，蒸气相对密度 3.49，嗅阈值0. 309ppm。 | 非人类致癌物质。具有腐蚀性。强碱性，食入会引起腐蚀，会造成呕吐，腹泻及虚脱，腹痛，肠胃穿孔，严重时会死亡。对眼睛也有刺激，包括蒸气，会引起角膜上皮水肿，并引起见光时出现晕轮，并视觉出现薄雾。眼睛与液体三乙胺直接接触会造成永久性损害，与皮肤接触则造成环疽及起疱。对肾，肝，肺，心血管系统等均有影响。LD50 小鼠经口 546 mg/kg，腹腔注射 405 mg/kg，大鼠 经口 460 mg/kg，LC50 小鼠 6000 mg/m3，非人类致癌物质。 |
| 利托那韦 | 外观呈白色粉末状，沸点947.0±65.0℃ at 760mmHg 熔点120-122℃，PSA 202.26，LogP 5.28，蒸气压0.0±0.3mmHg at 25℃ | 利托那韦为人免疫缺陷病毒-1（HIV-1）和人免疫缺陷病毒-2（HIV-2）天冬氨酸蛋白酶的口服有效抑制剂，阻断该酶促使产生形态学上成熟HIV颗粒所需的聚蛋白，使HIV颗粒因而保持在未成熟的状态，从而减慢HIV在细胞中的蔓延，以防止新一轮感染的发生和延迟疾病的发展。利托那韦对齐多夫定敏感的和齐多夫定与沙喹那韦耐药的HIV株一般均有效。 |
| 琥布宗 | 沸点590.1ºC at 760 mmHg 熔点 126-127℃，PSA104.22，LogP3.696，蒸气压9.05E-15mmHg at 25℃ | 急性毒性：大鼠经口LD50：1700 mg/kg |

### 2.4.3主要生产设备

年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目主要变化主要体现在生产设备上，具体见表2.4-4至表2.4-5。

表2.4-4  利托那韦生产设备变化情况

| 序号 | 环评统计主要生产设备 |  |  | 实际应统计生产设备 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/套） | 设备编号 | 设备名称 | 设备详细规格及其附件 | 数量 |  |
| 一 | RTV-I制备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 缩合釜 | 3000L | 1 | R54101 | 缩合釜 | 3000L | 1 | 不变 |
| 2 | 氨水高位罐 | 100L | 1 | V54101a | 氨水高位罐 | 100L | 1 | 不变 |
| 3 | 碳酸钾配液釜 | 2000L | 1 | R54105 | 碳酸钾配液釜 | 2000L | 1 | 不变 |
| 4 | 脱保护釜 | 3000L | 1 | R54102 | 脱保护釜 | 3000L | 1 | 不变 |
| 5 | 盐酸高位罐 | 300L | 1 | V54102a | 盐酸高位罐 | 300L | 1 | 不变 |
| 6 | 离心机 | LB-1000 | 1 | S54101 | 离心机 | LB-1000 | 1 | 不变 |
| 7 | 母液蒸馏釜 | 3000L | 1 | R54108 | 乙酸乙酯母液蒸馏釜 | 3000L | 1 | 不变 |
| 8 | 氢氧化钠配液釜 | 1000L | 1 | R54106 | 氢氧化钠配液釜 | 1000L | 1 | 不变 |
| 9 | 氢氧化钠高位罐 | 1000L | 1 | V54103a | 氢氧化钠高位罐 | 1000L | 1 | 不变 |
| 10 | 氯化钠配液釜 | 500L | 1 | R54107 | 氯化钠配液釜 | 500L | 1 | 不变 |
| 11 | 四氢呋喃高位罐 | 800L | 1 | V54104a | 四氢呋喃高位罐 | 800L | 1 | 不变 |
| 12 | 中和釜 | 3000L | 1 | R54103 | 中和釜 | 3000L | 1 | 不变 |
| 13 | 蒸馏釜 | 2000L | 1 | R54104 | 蒸馏釜 | 2000L | 1 | 不变 |
| 14 | / | / | / | E54101/2/3 | 回流冷凝器 | 3m2 | 3 | 增补 |
| 15 | / | / | / | E54104a | 蒸馏釜一冷器 | 10m2 | 1 | 增补 |
| 16 | / | / | / | E54104b | 蒸馏釜二冷器 | 5m2 | 1 | 增补 |
| 17 | / | / | / | V54101b | 新鲜乙酸乙酯罐 | 10000L | 1 | 增补 |
| 18 | / | / | / | V54101c | 碳酸钾废水罐 | 3000L | 1 | 增补 |
| 19 | / | / | / | V54102 | 盐酸罐 | 10000L | 1 | 增补 |
| 20 | / | / | / | V54102b | 母液地槽 | 1500L | 1 | 增补 |
| 21 | / | / | / | V54103c | 废盐水罐 | 10000L | 1 | 增补 |
| 22 | / | / | / | V54104 | 新鲜四氢呋喃罐 | 5000L | 1 | 增补 |
| 23 | / | / | / | V54104b | 乙酸乙酯接收罐 | 2000L | 1 | 增补 |
| 24 | / | / | / | V54104c | 四氢呋喃接收罐 | 500L | 1 | 增补 |
| 25 | / | / | / | V54104d | 回收含水乙酸乙酯罐 | 10000L | 1 | 增补 |
| 26 | / | / | / | V54108c | 氢氧化钠高位槽 | 500L | 1 | 增补 |
| 27 | / | / | / | V54108b | 乙酸乙酯接收罐 | 2000L | 1 | 增补 |
| 28 | / | / | / | E54108a | 蒸馏釜一冷器 | 10m2 | 1 | 增补 |
| 29 | / | / | / | E54108b | 蒸馏釜二冷器 | 5m2 | 1 | 增补 |
| 30 | / | / | / | T54109 | 乙酸乙酯精馏塔 | φ400x14500 | 1 | 增补 |
| 31 | / | / | / | E54109a | 精馏塔一冷器 | 40m2 | 1 | 增补 |
| 32 | / | / | / | E54109b | 精馏塔二冷器 | 10m2 | 1 | 增补 |
| 33 | / | / | / | V54109 | 乙酸乙酯精馏罐 | 4790L | 1 | 增补 |
| 34 | / | / | / | V54109a | 前馏分接收罐 | 500L | 1 | 增补 |
| 35 | / | / | / | V54109b | 乙酸乙酯接收罐 | 2000L | 1 | 增补 |
| 36 | / | / | / | V54109c | 气液分离器 | 200L | 1 | 增补 |
| 37 | / | / | / | V54109d | 回收无水乙酸乙酯罐 | 10000L | 1 | 增补 |
| 二 | RTV-C制备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DCC配置釜 | 300L | 1 | R54201 | DCC配置釜 | 300L | 1 | 不变 |
| 2 | 缩合釜 | 2000L | 1 | R54202 | 缩合釜 | 2000L | 1 | 不变 |
| 3 | 蒸馏釜 | 1500L | 1 | R54203 | 蒸馏釜 | 1500L | 1 | 不变 |
| 4 | 盐酸高位罐 | 500L | 1 | V54204 | 盐酸高位罐 | 500L | 1 | 不变 |
| 5 | 酸化釜 | 3000L | 1 | R54204 | 酸化釜 | 3000L | 1 | 不变 |
| 6 | 中和釜 | 5000L | 1 | R54205 | 中和釜 | 5000L | 1 | 不变 |
| 7 | 正庚烷高位罐 | 1500L | 1 | V54207a | 正庚烷高位罐 | 1500L | 1 | 不变 |
| 8 | 氢氧化钠配液釜 | 1000L | 1 | R54106 | 氢氧化钠配液釜 | 1000L | 1 | 不变 |
| 9 | 氯化钠配液釜 | 500L | 1 | R54107 | 氯化钠配液釜 | 500L | 1 | 不变 |
| 10 | 蒸馏釜 | 2500L | 1 | R54206 | 蒸馏釜 | 2500L | 1 | 不变 |
| 11 | 结晶釜 | 5000L | 1 | R54207 | 结晶釜 | 5000L | 1 | 不变 |
| 12 | 结晶母液蒸馏釜 | 3000L | 1 | R54208 | 结晶母液蒸馏釜 | 3000L | 1 | 不变 |
| 13 | 乙酸乙酯精馏塔 | φ400x14500 | 1 | T54209 | 乙酸乙酯精馏塔 | φ400x14500 | 1 | 不变 |
| 14 | 冲洗溶剂高位罐 | 500L | 1 | V54207b | 冲洗高位槽 | 500L | 1 | 不变 |
| 15 | 离心机 | LB-1000 | 1 | S54207 | 离心机 | LB-1000 | 1 | 不变 |
| 16 | / | / | / | E54202 | 回流冷凝器 | 3m2 | 1 | 增补 |
| 17 | / | / | / | S54202 | 过滤器 | 100L | 1 | 增补 |
| 18 | / | / | / | V54203a | 四氢呋喃接收罐 | 1500L | 1 | 增补 |
| 19 | / | / | / | V54203b | 四氢呋喃暂存罐 | 5000L | 1 | 增补 |
| 20 | / | / | / | E54203a | 蒸馏釜一冷器 | 10m2 | 1 | 增补 |
| 21 | / | / | / | E54203b | 蒸馏釜二冷器 | 5m2 | 1 | 增补 |
| 22 | / | / | / | E54204 | 回流冷凝器 | 3m2 | 1 | 增补 |
| 23 | / | / | / | E54205 | 回流冷凝器 | 3m2 | 1 | 增补 |
| 24 | / | / | / | E54206a | 蒸馏釜一冷器 | 10m2 | 1 | 增补 |
| 25 | / | / | / | E54206b | 蒸馏釜二冷器 | 5m2 | 1 | 增补 |
| 26 | / | / | / | E54207 | 回流冷凝器 | 3m2 | 1 | 增补 |
| 27 | / | / | / | E54208a | 结晶釜一冷器 | 10m2 | 1 | 增补 |
| 28 | / | / | / | E54208b | 结晶釜二冷器 | 5m2 | 1 | 增补 |
| 29 | / | / | / | E54209a | 精馏塔一冷器 | 40m2 | 1 | 增补 |
| 30 | / | / | / | E54209b | 精馏塔二冷器 | 10m2 | 1 | 增补 |
| 31 | / | / | / | V54205a | 酸化水层中转罐 | 3000L | 1 | 增补 |
| 32 | / | / | / | V54205b | 废乙酸乙酯罐 | 3000L | 1 | 增补 |
| 33 | / | / | / | V54205c | 中和水层中转罐 | 3000L | 1 | 增补 |
| 34 | / | / | / | V54205d | 有机层中转罐 | 3000L | 1 | 增补 |
| 35 | / | / | / | V54205e | 洗涤废水罐 | 3000L | 1 | 增补 |
| 36 | / | / | / | V54206 | 乙酸乙酯接收罐 | 2000L | 1 | 增补 |
| 37 | / | / | / | V54207c | 母液地槽 | 1500L | 1 | 增补 |
| 38 | / | / | / | V54207d | 混合乙酸乙酯正庚烷罐 | 10000L | 1 | 增补 |
| 39 | / | / | / | V54208a | 乙酸乙酯蒸馏接收罐 | 2000L | 1 | 增补 |
| 40 | / | / | / | V54208b | 残液接收罐 | 3000L | 1 | 增补 |
| 41 | / | / | / | V54209 | 结晶母液精馏罐 | 4790L | 1 | 增补 |
| 42 | / | / | / | V54209a | 气液分离器 | 500L | 1 | 增补 |
| 43 | / | / | / | V54209b | 前馏分接收罐 | 500L | 1 | 增补 |
| 44 | / | / | / | V54209c | 乙酸乙酯接收罐 | 2000L | 1 | 增补 |
| 45 | / | / | / | V54209d | 正庚烷接收罐 | 1000L | 1 | 增补 |
| 46 | / | / | / | V54209e | 乙酸乙酯回收罐 | 5000L | 1 | 增补 |
| 47 | / | / | / | V54209f | 回收正庚烷接收罐 | 5000L | 1 | 增补 |
| 三 | RTV-P制备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 精制脱色釜 | 2000L | 1 | R54301 | 脱色釜 | 2000L | 1 | 不变 |
| 2 | 结晶釜 | 2000L | 2 | R54302ab | 结晶釜 | 2000L | 2 | 不变 |
| 3 | 袋式过滤器 | 50L | 1 | S54301 | 压滤器 | 100L | 1 | 不变 |
| 4 | 钛棒过滤器 | 0.45um | 1 | S54302 | 精密过滤器 | 10L | 1 | 不变 |
| 5 | 正庚烷高位罐 | 800L | 1 | V54302a | 正庚烷高位罐 | 800L | 1 | 不变 |
| 6 | 离心机 | LB-800 | 2 | S54303ab | 离心机 | LB-800 | 2 | 不变 |
| 7 | 冲洗溶剂高位罐 | 300L | 1 | V54302b | 冲洗高位槽 | 300L | 1 | 不变 |
| 8 | 真空干燥箱 | 1000L | 1 | M54301 | 干燥机 | 500L | 1 | 不变 |
| 9 | 颗粒机 | YK-160 | 1 | M54302 | 颗粒机 | YK-160 | 1 | 不变 |
| 10 | / | / | / | E54301 | 冷凝器 | 5m2 | 1 | 增补 |
| 11 | / | / | / | E54302ab | 回流冷凝器 | 5m2 | 2 | 增补 |
| 12 | / | / | / | V54302c | 母液地槽 | 1500L | 1 | 增补 |
| 四 | 公辅工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | / | / | / | P54501abcd | 无油立式真空泵 | / | 4 | 增补 |
| 2 | / | / | / | V54501abcdefgh | 真空泵前后缓冲罐 | / | 8 | 增补 |
| 3 | / | / | / | E54501abcdefgh | 真空泵前后冷凝器 | / | 8 | 增补 |
| 4 | / | / | / | P54502 | 环保型真空机组 | / | 1 | 增补 |
| 5 | / | / | / | V54502a | 真空泵前缓冲罐 | / | 1 | 增补 |
| 6 | / | / | / | E54502 | 真空泵前冷凝器 | / | 1 | 增补 |
| 7 | / | / | / | V54503/4/5/6 | 热水箱 | / | 4 | 增补 |
| 8 | / | / | / | TA026 | 有机废气处理装置 | 14000m3/h | 1 | 增补 |
| 9 | / | / | / | TA027 | 含卤素废气处理装置 | 14000m3/h | 1 | 增补 |
| 10 | / | / | / | V54501 | 低浓废水池 | 32.4m3 | 1 | 利旧 |
| 11 | / | / | / | V54502 | 废水池 | 32.4m3 | 1 | 利旧 |

表2.4-5 琥布宗设备变化情况

| 序号 | 环评统计主要生产设备 |  |  | 实际应统计生产设备 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/套） | 设备编号 | 设备名称 | 设备详细规格及其附件 | 数量 |  |
| 一 | 羟甲基保泰松制备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 羟甲基釜 | 2000L | 1 | R51101 | 羟甲基釜 | 2000L | 1 | 不变 |
| 2 | 母液蒸馏釜 | 2000L | 1 | R51102 | 结晶釜 | 2000L | 1 | 不变 |
| 3 | 乙醇高位罐 | 300L | 1 | V51102a | 乙醇高位罐 | 300L | 1 | 不变 |
| 4 | 甲醛高位罐 | 300L | 1 | V51101 | 甲醛高位罐 | 300L | 1 | 不变 |
| 5 | 离心机 | LB-1000 | 1 | S51102 | 离心机 | LB-1000 | 1 | 不变 |
| 6 | 干燥器 | 1000L | 1 | M51101 | 干燥机 | SZG-2000 | 1 | 不变 |
| 7 | / | / | / | E51101 | 羟甲基釜冷凝器 | 5m2 | 1 | 增补 |
| 8 | / | / | / | E51102 | 结晶釜冷凝器 | 5m2 | 1 | 增补 |
| 9 | / | / | / | V51102b | 母液地槽 | 1700L | 1 | 增补 |
| 10 | / | / | / | V51101a | 新鲜乙醇罐 | 10000L | 1 | 增补 |
| 二 | 粗品制备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 酯化釜 | 2000L | 1 | R51201 | 酯化釜 | 2000L | 1 | 不变 |
| 2 | 母液蒸馏釜 | 2000L | 1 | / | / | / | / | 减少 |
| 3 | 盐酸高位罐 | 1000L | 1 | V51201a | 盐酸高位槽 | 1000L | 1 | 不变 |
| 4 | 离心机 | LB-1000 | 1 | S51201 | 离心机 | LB-1000 | 1 | 不变 |
| 5 | / | / | / | E51201 | 酯化釜冷凝器 | 3m2 | 1 | 增补 |
| 6 | / | / | / | V51201b | 母液地槽 | 1700L | 1 | 增补 |
| 三 | 精制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 精制脱色釜 | 2000L | 1 | R54301 | 脱色釜 | 2000L | 1 | 不变 |
| 2 | 过滤器 | Φ600×1000 | 1 | S54301 | 压滤器 | 100L | 1 | 不变 |
| 3 | 冲洗乙醇罐 | 500L | 1 | V54302b | 冲洗溶剂高位罐 | 300L | 1 | 不变 |
| 4 | 乙醇高位槽 | 3000L | 1 | / | / | / | / | 减少 |
| 5 | 钛棒过滤器 | TL-11 | 1 | S54302 | 精密过滤器 | 10L | 1 | 不变 |
| 6 | 结晶釜 | 2000L | 2 | R54302ab | 结晶釜 | 2000L | 2 | 不变 |
| 7 | 乙醇精馏釜 | 2000L | 1 | R51301 | 乙醇精馏釜 | 2000L | 1 | 不变 |
| 8 | 乙醇接收罐 | 5000L | 1 | V51301b | 乙醇接收罐 | 5000L | 1 | 不变 |
| 9 | 离心机 | LB-800 | 2 | S54302ab | 离心机 | LB-800 | 2 | 不变 |
| 10 | 母液地槽 | 1700L | 1 | V54302c | 母液地槽 | 1500L | 1 | 不变 |
| 11 | 真空干燥机 | SZG-1000 | 1 | M51301 | 干燥机 | SZG-1000 | 1 | 不变 |
| 12 | YK-160颗粒机 | YK-160 | 1 | M54302 | 颗粒机 | YK-160 | 1 | 不变 |
| 13 | 二维运动混合机 | EYH-2000A | 1 | M54303 | 二维运动混合机 | EYH-2000A | 1 | 不变 |
| 14 | / | / | / | T51301 | 乙醇精馏塔 | φ400x4000 | 1 | 增补 |
| 15 | / | / | / | E51301a | 乙醇精馏一冷器 | 10m2 | 1 | 增补 |
| 16 | / | / | / | E51301b | 乙醇精馏二冷器 | 5m2 | 1 | 增补 |
| 17 | / | / | / | V51301a | 气液分离器 | 200L | 1 | 增补 |
| 18 | / | / | / | V51301c | 乙醇接收罐 | 10000L | 1 | 增补 |
| 19 | / | / | / | R51302 | 结晶母液蒸馏釜 | 2000L | 1 | 增补 |
| 20 | / | / | / | E51302a | 丙酮蒸馏一冷器 | 10m2 | 1 | 增补 |
| 21 | / | / | / | E51302b | 丙酮蒸馏二冷器 | 5m2 | 1 | 增补 |
| 22 | / | / | / | V51302a | 丙酮接收罐 | 1000L | 1 | 增补 |
| 23 | / | / | / | V51302b | 废水接收罐 | 1500L | 1 | 增补 |

本项目辅助用设备设施未在环评设表里列明，本次补全，这些设备主要为冷凝器、中间罐等非主要反应生产设备，在生产工艺过程中主要起冷凝、临时储存等作用，不会引起产能的变化。琥布宗项目中母液蒸馏釜、乙醇高位槽实际建设中未实施，非主要生产设备，不影响产能及排污量。

根据上表分析，年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目产品设备对照环评清单产生了变化，但未发生重大变动，属于一般变动。

### 2.4.4生产工艺

### 2.4.4.1利托那韦

#### （一）生产原理

利托那韦主要通过缩合、碱解、碱洗、脱保护等七个单元的反应最终合成，各单元涉及的反应方程式如下：

（1）RTV-I缩合（放热）（BDH转化率100%，NCT转化率50.13%）

384             280                         525                      139

（2）RTV-I胺解（放热）（NCT转化率25.94%）

280                           34           139                 60             115

（3）RTV-I碱洗（放热）（NCT转化率23.93%）

560                   138           18              354               230         132

278             138              354                18             44

（4）RTV-Ia酸化（ 脱保护）（放热）（RTV-Ia转化率100%）

525                    18        36.5        461.5              74        44

（5）RTV-Ia中和（放热）（RTV-I盐酸盐转化率100%）

461.5                  40          425                   58.5       18

（6）RTV-C缩合（放热）（RTV-I转化率100%，MTV转化率66.91%）

425                    313                          720              18

194                   18                 212

（7）RTV-C酸化

720                         36.5                            756.5

（8）RTV-C中和（放热）（转化率95.18%）

756.5                 40                       720              58.5      18

36.5         40             58.5      18

（9）MTV中和（放热）

313                         40               335                    18

36.5         40                 58.5        18

注：NCT：（5-噻唑基）甲基-（4-硝基）苯基碳酸酯

MTV：N-（（N-甲基-N-((2-异丙基-噻唑基)甲基)甲基）氨基）羰基-L-缬氨酸

HOBT：1-羟基苯并三氮唑

DCC：N,N-二环己基碳酰亚胺

BDH：(2S,3S,5S)-5-(叔丁氧羰基)氨基-2-氨基-3-羟基-1,6-二苯基己烷

#### （二）工艺过程简述

（1）RTV-I缩合反应

原辅料投加方式：

1、乙酸乙酯投加方式：机械泵从中间罐转移至高位槽，生产时重力放入缩合釜内。

2、BDH、NCT投加方式：BDH 、NCT从人孔投入缩合釜内。

生产工艺流程：

常温下缩合釜放入乙酸乙酯，人孔投入BDH 、NCT，启动搅拌，热水加热升温至升温至40~50℃，回流保温反应10小时，反应不凝废气G1-1接入车间废气处理系统。

（2）RTV-I胺解反应

原辅料投加方式：

氨水投加方式：使用气动隔膜泵将原料氨水由包装桶泵入高位槽，生产时重力放入缩合釜内。

生产工艺流程：

打开循环水，缩合釜控制内温25~30℃，滴加氨水，滴加完毕后，于25~30℃保温3小时，反应不凝废气G1-2接入车间废气处理系统。

（3）RTV-I碱洗反应

生产工艺流程：

碳酸钾配液釜加入饮用水、碳酸钾，搅拌溶解备用。碱解保温结束后，打开碳酸钾配液釜釜底阀门，将备好的碳酸钾溶液加入缩合釜中,于20~30℃搅拌30-40分钟，静置0.5-1.5小时，下层废水W1-1放至碳酸钾废水罐中；上层有机层保留在缩合釜内，将有机相用氮气转移至脱保护反应釜内，反应不凝废气G1-3接入车间废气处理系统。

（4）RTV-Ia酸化(脱保护反应)

原辅料投加方式：

- 盐酸投加方式：用机械泵将盐酸泵入高位槽，生产时重力滴加入脱保护反应釜内。

2、乙酸乙酯投加方式：用机械泵将乙酸乙酯泵入高位槽，生产时重力滴加入脱保护反应釜内。

生产工艺流程：

调节釜温 25~35℃滴加盐酸；滴加完毕后，升温至35~40℃，保温搅拌2小时，反应不凝废气G1-4接入车间废气处理系统。

离心：保温完毕后，降温至25~30℃，放料离心，离心0.5~1小时，重复以上操作，直至全部放料离心结束，不凝废气G1-5接入车间废气处理系统。

打浆、离心：脱保护釜泵入乙酸乙酯，将离心滤饼投入脱保护釜中，于25~30℃搅拌55~65分钟，不凝废气G1-6接入车间废气处理系统，放料离心，离心0.5~1小时，重复以上操作，直至全部放料离心结束。离心完毕后，脱保护釜泵入乙酸乙酯，洗涤脱保护釜及管道，洗涤液放入离心机离心0.5~1小时，停机出料，不凝废气G1-7接入车间废气处理系统。

（5）RTV-Ia中和反应

原辅料投加方式：

- 乙酸乙酯投加方式：用机械泵将乙酸乙酯泵入高位槽，生产时重力滴加入中和釜中。

- 离心滤饼投加方式：人孔投入中和釜内。

- 氢氧化钠投加方式：人孔投入氢氧化钠配液釜内。

- 氯化钠投加方式：人孔投入氯化钠配液釜内。

- 四氢呋喃投加方式：用机械泵将四氢呋喃泵入高位槽，生产时重力滴加入蒸馏釜中。

生产工艺流程：

配制溶液：

氢氧化钠配液釜中加入饮用水，人孔投入氢氧化钠，搅拌溶解后，转至氢氧化钠高位槽。

氯化钠配液釜加入饮用水，人孔投入氯化钠，搅拌溶液备用。

中和：打开中和釜投料口，投入离心滤饼，泵入乙酸乙酯。调节中和釜温度0~10℃，滴加氢氧化钠溶液至中和釜，滴加完毕后，搅拌30~40分钟，静置0.5~1小时，反应不凝废气G1-8接入车间废气处理系统，下层废盐水W1-2放至中转罐中，上层有机层盐洗：将备好的氯化钠溶液加入中和釜搅拌30~40分钟，精制0.5~1小时，不凝废气G1-9接入车间废气处理系统，将下层废盐水W1-3放至中转罐，上层有机相保留中和釜，再重复盐洗操作一次，反应不凝废气G1-10接入车间废气处理系统，下层废盐水W1-4放至中转罐。

蒸馏：盐洗分层结束后，将中和釜物料转至蒸馏釜，中和釜泵入乙酸乙酯，洗涤反应釜及管道，洗涤完毕转至蒸馏釜，控制热水箱温度45~55℃，水浴加热蒸馏釜，减压蒸馏至粘稠状，不凝废气G1-11接入车间废气处理系统；蒸馏釜泵入四氢呋喃，减压蒸馏至粘稠状，不凝废气G1-12接入车间废气处理系统；蒸馏釜分两次泵入四氢呋喃，搅拌溶清，得RTV-I四氢呋喃溶液，不凝废气G1-13接入车间废气处理系统。

（6）RTV-C缩合反应

原辅料投加方式：

1、四氢呋喃投加方式：用机械泵将四氢呋喃泵入高位槽，生产时重力滴加入DCC配置罐、缩合釜中。

2、DCC投加方式：人孔投入到DCC配置罐中。

3、MTV、HOBT投加方式：人孔投入到缩合釜中。

4、盐酸投加方式：用机械泵将盐酸泵入高位槽，生产时重力滴加入酸化釜内。

5、乙酸乙酯投加方式：用机械泵将乙酸乙酯泵入高位槽，生产时重力加入中和釜中。

生产工艺流程：

缩合：DCC配置罐加入四氢呋喃，人孔投入DCC，搅拌溶解后，备用。将RTV-I四氢呋喃溶液转至缩合釜；人孔投入MTV、HOBT，热水升温，控温50~60℃，滴加DCC溶液至缩合釜，滴加完毕后，DCC配置罐加入四氢呋喃，洗涤DCC配置罐并加入缩合釜。滴加完毕后，控温50~60℃保温5小时，反应不凝废气G1-14接入车间废气处理系统。

蒸馏：保温完毕后，打开缩合釜冷冻盐水，降温至10℃，转料至蒸馏釜；缩合釜泵入四氢呋喃洗涤釜及管道转至蒸馏釜。控制水箱温度45~55℃，水浴加热蒸馏釜，减压蒸馏至粘稠状，不凝废气G1-15接入车间废气处理系统；蒸馏釜泵入乙酸乙酯，搅拌分散转至酸化釜；蒸馏釜再次泵入乙酸乙酯洗涤釜及管道，转至酸化釜，不凝废气G1-16接入车间废气处理系统。

酸化：酸化釜加入饮用水，搅拌，控温25~30℃，滴加盐酸至酸化釜，滴加完毕后，控温25~30℃，保温55~65分钟，反应不凝废气G1-17接入车间废气处理系统。

过滤洗涤：将酸化釜中物料经过滤器压滤至中和釜内。盐酸高位罐加入饮用水，泵入盐酸，备用。将配制盐酸重力放至酸化釜中，洗涤釜及管道，转至中和釜，过滤残渣S1-1做固废处理。合并滤液，静置0.5~1.5小时，收集下层水相，转至酸化水层中转罐，上层有机相转至废乙酸乙酯罐。

洗涤萃取：将酸化水层中转罐内水相泵至中和釜，中和釜泵入乙酸乙酯，搅拌30~40分钟，静置0.5~1.5小时，萃取分层，下层水相分至酸化水层中转罐，上层有机相分至废乙酸乙酯罐，不凝废气G1-18接入车间废气处理系统，酸化水层中转罐中水相泵至中和釜，中和釜泵入乙酸乙酯。

（7）RTV-C中和反应

原辅料投加方式：

- 氢氧化钠投加方式：人孔投入氢氧化钠配液釜内。

- 氯化钠投加方式：人孔投入到氯化钠配液釜中。

- 乙酸乙酯投加方式：用机械泵将乙酸乙酯泵入高位槽，生产时重力滴加入中和釜中。

- 正庚烷投加方式：用气动隔膜泵将正庚烷由原料桶加入到正庚烷高位罐中。

生产工艺流程：

中和：氢氧化钠配液釜加入饮用水，人孔投入氢氧化钠，搅拌溶解备用。打开中和釜冷冻盐水，控温0~10℃，将氢氧化钠溶液，滴加至中和釜，搅拌30~40分钟，静置0.5~1.5小时，分层，水相分至中和水层中转罐，上层有机相分至有机层中转罐，不凝废气G1-19接入车间废气处理系统。

萃取：将中和水层中转罐内水相泵至中和釜，中和釜泵入乙酸乙酯，搅拌30~40分钟，静置0.5~1.5小时，分层，废水相W1-5分至中和水层中转罐；有机层中转罐泵入中和釜。

盐洗：氯化钠配液釜加入饮用水，人孔投入氯化钠，搅拌溶液备用。将备好的氯化钠溶液加入中和釜搅拌30~40分钟，精制0.5~1小时，废水相W1-6分至中和水层中转罐，上层有机相保留中和釜。

蒸馏：中和釜有机相转至蒸馏釜，控制水箱温度45~55℃，水浴加热，减压蒸馏至粘稠状；蒸馏釜泵入乙酸乙酯，转至结晶釜。蒸馏釜再次泵入乙酸乙酯洗涤釜及管道，转至结晶釜，不凝废气G1-20接入车间废气处理系统。

结晶：正庚烷高位罐泵入正庚烷，控制结晶釜内温50~55℃，缓慢将正庚烷滴加至结晶釜。滴加完毕后，控制内温50~55℃，加入晶种0.75Kg，搅拌2~3小时，直至大量固体析出。经2~3小时降温至20~25℃，并控温内温20~25℃保温搅拌2~4小时。冲洗高位槽泵入乙酸乙酯和正庚烷，备用，不凝废气G1-21接入车间废气处理系统。

离心：将结晶釜物料放至离心机,母液进母液池槽；离心0.5~1.0小时，冲洗滤饼，洗涤完，继续离心0.5~1.5小时，停机出料；重复此步骤，直至全部离心结束，得RTV-C（利托那韦粗品），不凝废气G1-22接入车间废气处理系统。

（8）RTV-P精制

原辅料投加方式：

- 乙酸乙酯投加方式：用气动隔膜泵将乙酸乙酯由原料桶加入到精制脱色釜中。

- 针用炭投加方式：人孔投入精制脱色釜内。

- 正庚烷投加方式：用气动隔膜泵将正庚烷由原料桶加入到正庚烷高位罐中。

生产工艺流程：

脱色：精制脱色釜泵入乙酸乙酯，启动搅拌，打开人孔，投入RTV-C（利托那韦粗品）、针用炭，升温至65~75℃，保温搅拌1~1.5小时，不凝废气G1-23接入车间废气处理系统。同时水浴加热结晶釜至65~75℃。

压滤：保温结束后，将精制脱色釜内物料经压滤器压滤至结晶釜。过滤残渣S1-2做固废处理。压滤完毕后，精制脱色釜泵入乙酸乙酯，保温20~30分钟，洗涤脱色釜，经压滤器转至结晶釜。

结晶：正庚烷高位罐泵入正庚烷，控制结晶釜内温50~55℃，缓慢将正庚烷滴加至结晶釜。滴加完毕后，控制内温50~55℃，加入晶种，搅拌2~3小时，直至大量固体析出。经2~3小时降温至20~25℃，并控温内温20~25℃保温搅拌2~4小时，不凝废气G1-24接入车间废气处理系统。冲洗高位槽泵入乙酸乙酯和正庚烷，备用。

离心：结晶釜物料放至离心机，母液进母液池槽，离心0.5~1.0小时，冲洗滤饼，继续离心0.5~1.5小时，停机出料；重复此步骤，直至全部离心结束，不凝废气G1-25接入车间废气处理系统。

烘干：将精制湿品投入双锥干燥器，控制水浴40~50℃，真空度≥0.065MPa，减压干燥8小时，干燥废气G1-26经真空系统接入车间废气处理装置，干燥残液S1-3作为危险固废处置。

烘干时间完毕后，经过筛、包装得到利托那韦成品。

（9）溶剂回收

乙酸乙酯精馏：将反应中蒸馏的乙酸乙酯、离心出的乙酸乙酯及洗涤分层的乙酸乙酯泵入乙酸乙酯母液蒸馏釜；人孔投入氢氧化钠，搅拌1小时，静置分层，不凝废气G1-27接入车间废气处理系统；将碱废水W1-7分至洗涤废水罐。有机相转至乙酸乙酯精馏罐，加热升温，内温78~82℃，收集乙酸乙酯，废气G1-28接入车间废气处理系统，蒸馏残液S1-4作为危险固废处置。

四氢呋喃蒸馏：将蒸馏浓缩四氢呋喃投入蒸馏釜，人孔投入氢氧化钠，搅拌30分钟，静置分层，将碱废水W1-8分至洗涤废水罐，有机相保温蒸馏釜，控温68~74℃，回收四氢呋喃，废气G1-29接入车间废气处理系统，蒸馏残液S1-5作为危险固废处置。

乙酸乙酯、正庚烷混合溶剂精馏：将利托那韦粗品及精品离心出来的母液泵入蒸馏釜，人孔加入饮用水，搅拌30分钟，静置分层，将废水W1-9分至洗涤废水罐，有机相转至精馏罐，加热升温，内温78~82℃，收集乙酸乙酯；控制顶温98~102℃收集正庚烷，精馏完毕后，降温至40℃，废气G1-30接入车间废气处理系统，蒸馏残液S1-6作为危险固废处置。

利托那韦生产工艺流程及产污环节见图2.4-1。

G1-11

蒸馏

G1-3

G1-15

碱洗

99.5%乙酸乙酯（套用）

99.0%BDH

99.0%NCT

缩合

胺解

G1-1

G1-2

25%氨水

W1-1

水

99.0%碳酸钾

脱保护

35%盐酸

G1-4

离心

G1-5

乙酸乙酯、氯化氢、水、杂质

（去回收）

（去回收）

打浆

99.5%乙酸乙酯（套用）用）

G1-6

离心

G1-7

99.5%乙酸乙酯（套用）

乙酸乙酯、氯化氢、水、杂质（去回收）

杂质（去回收）

中和

G1-8

99.5%乙酸乙酯（套用）、98%氢氧化钠、水

W1-2

一次盐洗

W1-3

G1-9

氯化钠、水、99.5%乙酸乙酯（套用）

氯化钠、水

二次盐洗

G1-10

蒸馏

乙酸乙酯、水、（去回收）

W1-4

G1-12

四氢呋喃、乙酸乙酯、水、杂质（去回收）

蒸馏

99.5%四氢呋喃（套用）

溶解

99.5%四氢呋喃（套用）

中间产物：RTV-I、四氢呋喃、杂质

G1-13

缩合

99.0%MTV

99.0%HOBT

99.5%四氢呋喃（套用）、99.5%DCC

G1-14

99.5%四氢呋喃

（套用100）

四氢呋喃、水、杂质（去回收）

洗涤

G1-16

99.5%乙酸乙酯

（套用）

酸化

水、35%盐酸

G1-17

过滤

水、35%盐酸

S1-1

萃取

MTV、乙酸乙酯、氯化氢、水、杂质（去回收）

99.5%乙酸乙酯（套用）

分层

G1-18

中和分层

RTV-C、氯化钠、氢氧化钠、乙酸乙酯、水

W1-6

99.5%乙酸乙酯（套用）、氢氧化钠、水

99.5%乙酸乙酯（套用）

W1-5

G1-19

萃取

盐洗

氯化钠、水

G1-20

蒸馏

结晶

G1-21

99.5%乙酸乙酯（套用）

离心

乙酸乙酯、水（去回收）

99.5%正庚烷（套用）、RTV-C

99.5%乙酸乙酯（套用）、99.5%正庚烷（套用）

RTV-C、乙酸乙酯、正庚烷、杂质（去回收）

中间产物：RTV-C、乙酸乙酯、正庚烷、杂质

脱色

G1-22

压滤

G1-23

针用炭

99.5%乙酸乙酯（套用）

99.5%乙酸乙酯（套用）

结晶

S1-2

离心

99.5%正庚烷（套用）、RTV-P

G1-24

G1-25

99.5%乙酸乙酯（套用）、99.5%正庚烷

RTV-P、乙酸乙酯、正庚烷、杂质、水（去回收）

烘干

S1-3

G1-26

包装

图2.4-1  利托那韦生产工艺流程及产污环节图

### 2.4.4.2琥布宗

#### （一）生产原理

琥布宗主要通过羟甲基化、酯化等反应最终合成，各单元涉及的反应方程式如下：

（1）羟甲基反应（收率91.12%）

308                   30                      338

（2）酯化反应（收率77.17%）

338                     100                       438

#### （二） 工艺过程简述

（1）羟甲基化物制备

原辅料投加方式：

1、甲醛投加方式：用气动隔膜泵将甲醛由原料桶泵入高位槽中，生产时重力放入羟甲基釜中。

2、乙醇投加方式：由罐区泵入车间新鲜乙醇罐，新鲜乙醇罐内乙醇泵入乙醇高位槽，生产时重力放入羟甲基釜中。

3、保泰松投加方式：人孔投入羟甲基釜中。

生产工艺流程：

将甲醛和乙醇加入羟甲基釜中，人孔投入保泰松，不凝废气G2-1接入车间废气处理系统，投料完毕，搅拌，加热升温至38~46℃，搅拌反应并保温回流3小时，不凝废气G2-2接入车间废气处理系统，反应结束后，将反应液通过氮气压入结晶釜中，打开结晶釜冷冻盐水，降温析晶，温度控制在0-10℃。降温析晶结束后，放料至离心机中离心，用乙醇洗涤滤饼，离心时间15分钟以上，重复此步骤，直至全部离心结束，离心母液进入母液地槽，不凝废气G2-3接入车间废气处理系统，所得固体进双锥干燥器中干燥，温度50~70℃，真空-0.07MPa～-0.09Mpa，干燥时间10-12h，得羟甲基保泰松，干燥废气G2-4经真空系统接入车间废气处理装置，干燥残液W2-1作为废水送三废处理。

乙醇母液回收：将母液泵入乙醇精馏釜中，升温，控制塔釜温度≥100℃，通过回流流量控制塔顶温度≤85℃，当顶温≥85℃时，回收结束，回收乙醇套用本工序，不凝废气G2-5接入车间废气处理装置，蒸馏残液S2-1作为危险固废处置。

（2）酯化物制备

原辅料投加方式：

- 丙酮投加方式：用气动隔膜泵将丙酮由原料桶泵入酯化釜中。

2、羟甲基保泰松投加方式：人孔投入酯化釜中。

3、三乙胺投加方式：用气动隔膜泵将三乙胺由原料桶泵入酯化釜中。

4、琥珀酸酐投加方式：人孔投入酯化釜中。

5、盐酸投加方式:用机械泵将盐酸泵入高位槽，生产时重力滴加入酸化釜内。

其中，酯化反应加入三乙胺作为催化剂。根据建设单位提供的资料，为了更好的让羟甲基保泰松溶于丙酮，推动酯化反应的正向移动；酯化反应过程中，三乙胺作为该反应的重要催化剂，不仅参与反应效果最好，还保证反应的高收率，故最好选用三乙胺作为催化剂，暂无其他替代方案。

生产工艺流程：

酯化釜中泵入三乙胺、丙酮，人孔投入琥珀酸酐、羟甲基保泰松，热水升温，控制釜温70±2℃，保温下搅拌反应4h，不凝废气G2-6接入车间废气处理装置，反应结束后，向酯化釜加入饮用水。盐酸高位罐泵入盐酸和饮用水，调配pH=2-3稀盐酸溶液。打开酯化釜冷冻盐水，使釜温降至≤20℃，滴加稀盐酸溶液，析出固体后保持搅拌1-2h，不凝废气G2-7接入车间废气处理装置。放料至离心机中离心，离心时间15分钟以上，甩干，离心机滤饼用饮用水洗涤至pH=6-8，所得固体为琥布宗粗品，离心母液进入母液地槽，不凝废气G2-8接入车间废气处理装置。

酯化母液回收（丙酮）：酯化母液泵入结晶母液蒸馏釜中回收丙酮，热水升温。当釜温达到60℃时，蒸馏出的丙酮收集于丙酮接收罐中套用本工序，不凝废气G2-9接入车间废气处理装置，冷凝残液W2-2作为废水送三废处理，回收残液S2-2作为固废处置。

（3）精制

原辅料投加方式：

1、乙醇投加方式：由罐区泵入车间新鲜乙醇罐，新鲜乙醇罐内乙醇泵入乙醇高位槽，生产时重力放入反应釜中。

2、琥布宗粗品投加方式：琥布宗粗品从人孔投入反应釜内。

生产工艺流程：

反应釜中依次加入乙醇和琥布宗粗品，开动搅拌，热水升温至50-60℃，搅拌15分钟以上使其溶清，不凝废气G2-10接入车间废气处理装置。趁热用氮气通过过滤器、精密过滤器压滤至洁净区结晶釜中，不凝废气G2-11接入车间废气处理装置。打开冷水，待降温至0-10℃，析出晶体后保持搅拌1-2h，放料离心，物料用90±5kg乙醇冲洗，离心时间15分钟以上，甩干后出料，重复此步骤，直至全部离心结束，离心母液进入母液地槽，不凝废气G2-12接入车间废气处理系统，湿品分两部分抽入双锥干燥器于60±10℃真空干燥（真空-0.07MPa～-0.09MPa），干燥时间10-12h，干燥废气G2-13经真空系统接入车间废气处理装置，干燥残液W2-3作为废水进入三废处理。过筛，混合包装的产品琥布宗。

精制岗位甩出的母液、洗涤乙醇泵入精馏塔回收。升温，控制塔釜温度≥100℃，通过回流流量控制塔顶温度≤85℃，当顶温≥85℃时，回收结束，回收乙醇套用于本工序，不凝废气G2-14接入车间废气处理装置，回收精馏残液S2-3作为固废处置。

图2.4-2  琥布宗生产工艺流程及产污环节图

综上：本项目生产工艺和环评一致，未有变化，未产生变动。

### 2.4.5各污染源强变化情况

2.4.5.1废气

车间按照GMP车间进行建设，车间合成工段有组织尾气采用管道密闭收集，无组织尾气采用引风罩等收集，合成工段无需进行负压密闭收集。车间精制工段主要生产设备涉及到结晶釜、离心机、烘箱，结晶釜、离心机尾气采用管道收集后进入尾气系统，烘箱尾气通过真空泵进入尾气系统，粉碎工序采用布袋收集，包装过程的颗粒物等通过空气净化系统收集经过滤后直接排放。

##### 1、有组织废气

多品种二车间水溶性有机废气经收集汇总后，送一级水喷淋处理，处理后废气进RTO焚烧后通过现有排气筒DA001高空排放；车间含HCl废气经收集汇总后，送一级碱喷淋+二级活性炭吸附处理，处理后通过现有排气筒DA002排放。

精华公司现有两套RTO废气焚烧炉，处理能力分别为35000m3/h、50000m3/h，一用一备，主要运行50000m3/h RTO废气焚烧炉，拟建项目有机废气由废气焚烧炉处置，焚烧系统前后均设置碱喷淋装置。本次环评RTO对应排气筒污染物最大排放情况根据现有RTO实际运行统计数据进行核算，其中风量按照3000m3/h，颗粒物实际排放浓度8.5 mg/m3，氮氧化物按照实际排放浓度62mg/m3，二氧化硫按照实际排放浓度约35.5mg/m3。

工艺废气污染物产生情况见表2.4-6，废气收集处理排放情况见表2.4-7，本项目各排气筒污染物最大排放情况见表2.4-8，项目建成后全厂污染物各排气筒污染物最大排放情况见表2.4-9，可见工艺废气各污染源叠加最大工况，排放浓度及速率均符合相应标准。

##### 2、非正常排放

非正常工况主要是开停车频率约6次/年。开车时使用氮气吹扫，气量30m3/h，由于废气处理设施先于装置开车，因此吹扫过程废气处理装置正常运行，排气浓度从零开始逐渐提高，但均低于正常工况；系统停车检修时，整个系统自动连锁控制，装置立即停车，停止投入原料、停止继续产生污染物，从引风机引来空气置换尾气，经废气处理装置处理后排放，排放浓度逐渐降低；废气治理设置故障，导致废气污染物去除率短时间减低（其中一级装置失效），非正常排放源强见表2.4-10。

表2.4-6项目有组织工艺废气污染物产生情况表

| 废气编号 | 工序 |  | 来源 | 污染物名称 | 排放时间(h) | 年产量 （t） | 产生速率(kg/h) | 批次 | 批次排放时间(h) | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1-1 | 利托那韦制备 | RTV-I制备 | 缩合 | 乙酸乙酯 | 2510 | 0.718 | 0.286 | 251 | 10 | 间歇 |
| G1-2 |  |  | 胺解 | 氨 | 1004 | 0.003 | 0.003 | 251 | 4 | 间歇 |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 1004 | 0.718 | 0.715 | 251 |  | 间歇 |
| G1-3 |  |  | 碱洗 | 二氧化碳 | 627.5 | 4.618 | 7.360 | 251 | 2.5 | 间歇 |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 627.5 | 0.715 | 1.140 | 251 |  | 间歇 |
| G1-4 |  |  | 脱保护 | 异丁醇 | 2510 | 0.010 | 0.004 | 251 | 10 | 间歇 |
|  |  |  |  | 二氧化碳 | 2510 | 3.132 | 1.248 | 251 |  | 间歇 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 2510 | 0.040 | 0.016 | 251 |  | 间歇 |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 2510 | 0.035 | 0.014 | 251 |  | 间歇 |
| G1-5 |  |  | 离心 | 氯化氢 | 1255 | 0.025 | 0.020 | 251 | 5 | 间歇 |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 1255 | 0.035 | 0.028 | 251 |  | 间歇 |
| G1-6 |  |  | 打浆 | 乙酸乙酯 | 502 | 0.025 | 0.05 | 251 | 2 | 间歇 |
| G1-7 |  |  | 离心 | 乙酸乙酯 | 1255 | 0.030 | 0.024 | 251 | 5 | 间歇 |
| G1-8 |  |  | 中和 | 乙酸乙酯 | 1380.5 | 0.035 | 0.025 | 251 | 5.5 | 间歇 |
| G1-9 |  |  | 一次盐洗 | 乙酸乙酯 | 627.5 | 0.033 | 0.052 | 251 | 2.5 | 间歇 |
| G1-10 |  |  | 二次盐洗 | 乙酸乙酯 | 627.5 | 0.035 | 0.056 | 251 | 2.5 | 间歇 |
| G1-11 |  |  | 蒸馏 | 乙酸乙酯 | 2008 | 0.695 | 0.346 | 251 | 8 | 间歇 |
| G1-12 |  |  | 蒸馏 | 四氢呋喃 | 1004 | 0.090 | 0.090 | 251 | 4 | 间歇 |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 1004 | 0.003 | 0.003 | 251 |  | 间歇 |
| G1-13 |  |  | 溶解 | 四氢呋喃 | 251 | 0.269 | 1.070 | 251 | 1 | 间歇 |
| G1-14 |  | RTV-C制备 | 缩合 | 四氢呋喃 | 2510 | 0.359 | 0.143 | 251 | 10 | 间歇 |
| G1-15 |  |  | 蒸馏 | 四氢呋喃 | 1506 | 0.449 | 0.298 | 251 | 6 | 间歇 |
| G1-16 |  |  | 洗涤 | 乙酸乙酯 | 502 | 0.449 | 0.895 | 251 | 2 | 间歇 |
| G1-17 |  |  | 酸化 | 乙酸乙酯 | 1757 | 0.023 | 0.013 | 251 | 7 | 间歇 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 1757 | 0.020 | 0.011 | 251 |  | 间歇 |
| G1-18 |  |  | 萃取 | 乙酸乙酯 | 753 | 0.015 | 0.020 | 251 | 3 | 间歇 |
| G1-19 |  |  | 中和分层 | 乙酸乙酯 | 1004 | 0.023 | 0.023 | 251 | 4 | 间歇 |
| G1-20 |  |  | 蒸馏 | 乙酸乙酯 | 1506 | 1.594 | 1.058 | 251 | 6 | 间歇 |
| G1-21 |  |  | 结晶 | 乙酸乙酯 | 3137.5 | 0.713 | 0.227 | 251 | 12.5 | 间歇 |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 3137.5 | 0.427 | 0.136 | 251 |  | 间歇 |
| G1-22 |  |  | 离心 | 乙酸乙酯 | 1506 | 0.766 | 0.508 | 251 | 6 | 间歇 |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 1506 | 0.469 | 0.312 | 251 |  | 间歇 |
| G1-23 |  | RTV-P制备 | 脱色 | 乙酸乙酯 | 1129.5 | 0.389 | 0.344 | 251 | 4.5 | 间歇 |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 1129.5 | 0.010 | 0.009 | 251 |  | 间歇 |
| G1-24 |  |  | 结晶 | 乙酸乙酯 | 2886.5 | 0.412 | 0.413 | 251 | 11.5 | 间歇 |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 2886.5 | 0.206 | 0.071 | 251 |  | 间歇 |
| G1-25 |  |  | 离心 | 乙酸乙酯 | 1004 | 0.452 | 0.450 | 251 | 4 | 间歇 |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 1004 | 0.223 | 0.223 | 251 |  | 间歇 |
| G1-26 |  |  | 烘干 | 乙酸乙酯 | 2510 | 0.013 | 0.005 | 251 | 10 | 间歇 |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 2510 | 0.010 | 0.004 | 251 |  | 间歇 |
| G1-27 |  | 回收工艺 | 中和 | 乙酸乙酯 | 251 | 1.880 | 7.490 | 251 | 1 | 间歇 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 251 | 0.003 | 0.010 | 251 |  | 间歇 |
| G1-28 |  |  | 精馏冷凝 | 乙酸乙酯 | 1506 | 1.867 | 1.240 | 251 | 6 | 间歇 |
| G1-29 |  |  | 精馏冷凝 | 四氢呋喃 | 753 | 0.535 | 0.710 | 251 | 3 | 间歇 |
| G1-30 |  |  | 精馏冷凝 | 乙酸乙酯 | 1004 | 1.192 | 1.188 | 251 | 4 | 间歇 |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 1004 | 0.675 | 0.673 | 251 |  | 间歇 |
| G2-1 | 琥布宗制备 | 羟甲基保泰松制备 | 投料 | 甲醛 | 210 | 0.015 | 0.070 | 210 | 1 | 间歇 |
|  |  |  |  | 乙醇 | 210 | 0.300 | 1.430 | 210 |  | 间歇 |
| G2-2 |  |  | 羟甲基反应 | 甲醛 | 840 | 0.015 | 0.018 | 210 | 4 | 间歇 |
|  |  |  |  | 乙醇 | 840 | 0.298 | 0.355 | 210 |  | 间歇 |
| G2-3 |  |  | 洗涤甩滤 | 甲醛 | 420 | 0.004 | 0.010 | 210 | 2 | 间歇 |
|  |  |  |  | 乙醇 | 420 | 0.317 | 0.755 | 210 |  | 间歇 |
| G2-4 |  |  | 干燥 | 甲醛 | 2520 | 0.002 | 0.001 | 210 | 12 | 间歇 |
|  |  |  |  | 乙醇 | 2520 | 0.002 | 0.001 | 210 |  | 间歇 |
| G2-5 |  |  | 回收乙醇 （精馏冷凝） | 甲醛 | 840 | 0.004 | 0.005 | 210 | 4 | 间歇 |
|  |  |  |  | 乙醇 | 840 | 0.315 | 0.375 | 210 |  | 间歇 |
| G2-6 |  | 琥布宗粗品制备 | 酯化反应 | 丙酮 | 1144 | 0.114 | 0.100 | 286 | 4 | 间歇 |
|  |  |  |  | 三乙胺 | 1144 | 0.040 | 0.035 | 286 |  | 间歇 |
| G2-7 |  |  | 酸化废气 | 氯化氢 | 286 | 0.014 | 0.050 | 286 | 1 | 间歇 |
|  |  |  |  | 丙酮 | 286 | 0.114 | 0.400 | 286 |  | 间歇 |
|  |  |  |  | 三乙胺 | 286 | 0.040 | 0.140 | 286 |  | 间歇 |
| G2-8 |  |  | 洗涤甩滤 | 丙酮 | 858 | 0.114 | 0.133 | 286 | 3 | 间歇 |
| G2-9 |  |  | 回收丙酮（精馏冷凝） | 丙酮 | 1144 | 0.112 | 0.098 | 286 | 4 | 间歇 |
| G2-10 |  | 琥布宗精制 | 精制溶解 | 乙醇 | 218 | 0.472 | 2.165 | 109 | 2 | 间歇 |
|  |  |  |  | 丙酮 | 218 | 0.001 | 0.005 | 109 |  | 间歇 |
| G2-11 |  |  | 压滤 | 乙醇 | 109 | 0.471 | 4.320 | 109 | 1 | 间歇 |
|  |  |  |  | 丙酮 | 109 | 0.001 | 0.010 | 109 |  | 间歇 |
| G2-12 |  |  | 洗涤甩滤 | 乙醇 | 327 | 0.508 | 1.553 | 109 | 3 | 间歇 |
|  |  |  |  | 丙酮 | 327 | 0.001 | 0.003 | 109 |  | 间歇 |
| G2-13 |  |  | 双锥干燥 | 乙醇 | 1090 | 0.015 | 0.014 | 109 | 10 | 间歇 |
|  |  |  |  | 丙酮 | 1090 | 0.001 | 0.001 | 109 |  | 间歇 |
| G2-14 |  |  | 回收乙醇 （精馏冷凝） | 乙醇 | 436 | 0.492 | 1.128 | 109 | 4 | 间歇 |
|  |  |  |  | 丙酮 | 436 | 0.001 | 0.003 | 109 |  | 间歇 |

表2.4-7 项目有组织废气产生、排放状况

| 废气编号 | 废气量(m3/h) | 污染物名称 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 去除效率(%) | 排放状况 |  |  | 执行标准 |  | 排气筒 | 排放源参数 |  |  | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3) | 速率（kg/h） | 产生量（t/a) |  |  | 浓度（mg/m3) | 速率（kg/h） | 排放 （t/a) | 浓度（mg/m3) | 速率（kg/h） |  | 高度(m) | 直径（m) | 温度(℃） |  |
| G1-1 | 70 | 乙酸乙酯 | 4085.714 | 0.286 | 0.718 | 一级水喷淋+RTO | 99.5 | 20.429 | 0.00143 | 0.00359 | 40 | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 2510 |
| G1-2 | 70 | 氨 | 42.857 | 0.003 | 0.003 |  | 99.5 | 0.214 | 0.000015 | 0.000015 | 10 | 0.36 | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 1004 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 10214.286 | 0.715 | 0.718 |  | 99.5 | 51.071 | 0.003575 | 0.00359 | 40 | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 1004 |
| G1-3 | 70 | 二氧化碳 | 105142.857 | 7.360 | 4.618 |  | / | / | / | / | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 627.5 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 16285.714 | 1.140 | 0.715 |  | 99.5 | 81.429 | 0.0057 | 0.003575 | 40 | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 627.5 |
| G1-11 | 17 | 乙酸乙酯 | 20352.941 | 0.346 | 0.695 |  | 99.5 | 101.765 | 0.00173 | 0.003475 | 40 | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 2008 |
| G1-12 | 17 | 四氢呋喃 | 5294.118 | 0.090 | 0.090 |  | 99.5 | 26.471 | 0.00045 | 0.00045 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 1004 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 176.471 | 0.003 | 0.003 |  | 99.5 | 0.882 | 0.000015 | 0.000015 | 40 | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 1004 |
| G1-13 | 17 | 四氢呋喃 | 62941.176 | 1.070 | 0.269 |  | 99.5 | 314.706 | 0.00535 | 0.001345 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 251 |
| G1-14 | 70 | 四氢呋喃 | 2042.857 | 0.143 | 0.359 |  | 99.5 | 10.214 | 0.000715 | 0.001795 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 2510 |
| G1-15 | 17 | 四氢呋喃 | 17529.412 | 0.298 | 0.449 |  | 99.5 | 87.647 | 0.00149 | 0.002245 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 1506 |
| G1-16 | 17 | 乙酸乙酯 | 52647.059 | 0.895 | 0.449 |  | 99.5 | 263.235 | 0.004475 | 0.002245 | 40 | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 502 |
| G1-20 | 17 | 乙酸乙酯 | 62235.294 | 1.058 | 1.594 |  | 99.5 | 311.176 | 0.00529 | 0.00797 | 40 | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 1506 |
| G1-21 | 70 | 乙酸乙酯 | 3242.857 | 0.227 | 0.713 |  | 99.5 | 16.214 | 0.001135 | 0.003565 | 40 | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 3137.5 |
|  |  | 正庚烷 | 1942.857 | 0.136 | 0.427 |  | 99.5 | 9.714 | 0.00068 | 0.002135 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 3137.5 |
| G1-22 | 32 | 乙酸乙酯 | 15875.000 | 0.508 | 0.766 |  | 99.5 | 79.375 | 0.00254 | 0.00383 | 40 | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 1506 |
|  |  | 正庚烷 | 9750.000 | 0.312 | 0.469 |  | 99.5 | 48.750 | 0.00156 | 0.002345 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 1506 |
| G1-23 | 70 | 乙酸乙酯 | 4914.286 | 0.344 | 0.389 |  | 99.5 | 24.571 | 0.00172 | 0.001945 | 40 | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 1129.5 |
|  |  | 正庚烷 | 128.571 | 0.009 | 0.010 |  | 99.5 | 0.643 | 0.000045 | 0.00005 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 1129.5 |
| G1-24 | 70 | 乙酸乙酯 | 2042.857 | 0.143 | 0.412 |  | 99.5 | 10.214 | 0.000715 | 0.00206 | 40 | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 2886.5 |
|  |  | 正庚烷 | 1014.286 | 0.071 | 0.206 |  | 99.5 | 5.071 | 0.000355 | 0.00103 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 2886.5 |
| G1-25 | 32 | 乙酸乙酯 | 14062.500 | 0.450 | 0.452 |  | 99.5 | 70.313 | 0.00225 | 0.00226 | 40 | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 1004 |
|  |  | 正庚烷 | 6968.750 | 0.223 | 0.223 |  | 99.5 | 34.844 | 0.001115 | 0.001115 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 1004 |
| G1-26 | 49 | 乙酸乙酯 | 102.041 | 0.005 | 0.013 |  | 99.5 | 0.510 | 0.000025 | 0.000065 | 40 | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 2510 |
|  |  | 正庚烷 | 81.633 | 0.004 | 0.010 |  | 99.5 | 0.408 | 0.00002 | 0.00005 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 2510 |
| G1-28 | 17 | 乙酸乙酯 | 72941.176 | 1.240 | 1.867 |  | 99.5 | 364.706 | 0.0062 | 0.009335 | 40 | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 1506 |
| G1-29 | 17 | 四氢呋喃 | 41764.706 | 0.710 | 0.535 |  | 99.5 | 208.824 | 0.00355 | 0.002675 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 753 |
| G1-30 | 17 | 乙酸乙酯 | 69882.353 | 1.188 | 1.192 |  | 99.5 | 349.412 | 0.00594 | 0.00596 | 40 | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 1004 |
|  |  | 正庚烷 | 39588.235 | 0.673 | 0.675 |  | 99.5 | 197.941 | 0.003365 | 0.003375 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 1004 |
| G2-1 | 17 | 甲醛 | 4117.647 | 0.070 | 0.015 |  | 99.5 | 20.588 | 0.00035 | 0.000075 | 5 | 0.1 | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 210 |
|  |  | 乙醇 | 84117.647 | 1.430 | 0.300 |  | 99.5 | 420.588 | 0.00715 | 0.0015 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 210 |
| G2-2 | 70 | 甲醛 | 257.143 | 0.018 | 0.015 |  | 99.5 | 1.286 | 0.00009 | 0.000075 | 5 | 0.1 | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 840 |
|  |  | 乙醇 | 5071.429 | 0.355 | 0.298 |  | 99.5 | 25.357 | 0.001775 | 0.00149 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 840 |
| G2-3 | 49 | 甲醛 | 204.082 | 0.010 | 0.004 |  | 99.5 | 1.020 | 0.00005 | 0.00002 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 420 |
|  |  | 乙醇 | 15408.163 | 0.755 | 0.317 |  | 99.5 | 77.041 | 0.003775 | 0.001585 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 420 |
| G2-4 | 49 | 甲醛 | 20.408 | 0.001 | 0.002 |  | 99.5 | 0.102 | 0.000005 | 0.00001 | 5 | 0.1 | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 2520 |
|  |  | 乙醇 | 20.408 | 0.001 | 0.002 |  | 99.5 | 0.102 | 0.000005 | 0.00001 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 2520 |
| G2-5 | 17 | 甲醛 | 294.118 | 0.005 | 0.004 |  | 99.5 | 1.471 | 0.000025 | 0.00002 | 5 | 0.1 | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 840 |
|  |  | 乙醇 | 22058.824 | 0.375 | 0.315 |  | 99.5 | 110.294 | 0.001875 | 0.001575 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 840 |
| G2-10 | 70 | 乙醇 | 30928.571 | 2.165 | 0.472 |  | 99.5 | 154.643 | 0.010825 | 0.00236 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 218 |
|  |  | 丙酮 | 71.429 | 0.005 | 0.001 |  | 99.5 | 0.357 | 0.000025 | 0.000005 | 40 | 2 | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 218 |
| G2-11 | 70 | 乙醇 | 61714.286 | 4.320 | 0.471 |  | 99.5 | 308.571 | 0.0216 | 0.002355 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 109 |
|  |  | 丙酮 | 142.857 | 0.010 | 0.001 |  | 99.5 | 0.714 | 0.00005 | 0.000005 | 40 | 2 | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 109 |
| G2-12 | 32 | 乙醇 | 48531.250 | 1.553 | 0.508 |  | 99.5 | 242.656 | 0.007765 | 0.00254 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 327 |
|  |  | 丙酮 | 93.750 | 0.003 | 0.001 |  | 99.5 | 0.469 | 0.000015 | 0.000005 | 40 | 2 | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 327 |
| G2-13 | 49 | 乙醇 | 285.714 | 0.014 | 0.015 |  | 99.5 | 1.429 | 0.00007 | 0.000075 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 1090 |
|  |  | 丙酮 | 20.408 | 0.001 | 0.001 |  | 99.5 | 0.102 | 0.000005 | 0.000005 | 40 | 2 | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 1090 |
| G2-14 | 70 | 乙醇 | 16114.286 | 1.128 | 0.492 |  | 99.5 | 80.571 | 0.00564 | 0.00246 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 436 |
|  |  | 丙酮 | 42.857 | 0.003 | 0.001 |  | 99.5 | 0.214 | 0.000015 | 0.000005 | 40 | 2 | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 436 |
| G1-4 | 70 | 异丁醇 | 57.143 | 0.004 | 0.010 | 一级碱喷淋+活性炭 | 95 | 2.857 | 0.0002 | 0.0005 | / | / | DA002 | 15 | 0.4 | 25 | 2510 |
|  |  | 二氧化碳 | 17828.571 | 1.248 | 3.132 |  | / | / | / | / | / | / | DA002 | 15 | 0.4 | 25 | 2510 |
|  |  | 氯化氢 | 228.571 | 0.016 | 0.040 |  | 95 | 11.429 | 0.0008 | 0.002 | 10 | 0.18 | DA002 | 15 | 0.4 | 25 | 2510 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 200.000 | 0.014 | 0.035 |  | 95 | 10.000 | 0.0007 | 0.00175 | 40 | / | DA002 | 15 | 0.4 | 25 | 2510 |
| G1-5 | 70 | 氯化氢 | 285.714 | 0.020 | 0.025 |  | 95 | 14.286 | 0.001 | 0.00125 | 10 | 0.18 | DA002 | 15 | 0.4 | 25 | 1255 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 400.000 | 0.028 | 0.035 |  | 95 | 20.000 | 0.0014 | 0.00175 | 40 | / | DA002 | 15 | 0.4 | 25 | 1255 |
| G1-6 | 70 | 乙酸乙酯 | 714.286 | 0.050 | 0.025 |  | 95 | 35.714 | 0.0025 | 0.00125 | 40 | / | DA002 | 15 | 0.4 | 25 | 502 |
| G1-7 | 70 | 乙酸乙酯 | 342.857 | 0.024 | 0.030 |  | 95 | 17.143 | 0.0012 | 0.0015 | 40 | / | DA002 | 15 | 0.4 | 25 | 1255 |
| G1-8 | 70 | 乙酸乙酯 | 357.143 | 0.025 | 0.035 |  | 95 | 17.857 | 0.00125 | 0.00175 | 40 | / | DA002 | 15 | 0.4 | 25 | 1380.5 |
| G1-9 | 70 | 乙酸乙酯 | 742.857 | 0.052 | 0.033 |  | 95 | 37.143 | 0.0026 | 0.00165 | 40 | / | DA002 | 15 | 0.4 | 25 | 627.5 |
| G1-10 | 70 | 乙酸乙酯 | 800.000 | 0.056 | 0.035 |  | 95 | 40.000 | 0.0028 | 0.00175 | 40 | / | DA002 | 15 | 0.4 | 25 | 627.5 |
| G1-17 | 70 | 乙酸乙酯 | 185.714 | 0.013 | 0.023 |  | 95 | 9.286 | 0.00065 | 0.00115 | 40 | / | DA002 | 15 | 0.4 | 25 | 1757 |
|  |  | 氯化氢 | 157.143 | 0.011 | 0.020 |  | 95 | 7.857 | 0.00055 | 0.001 | 10 | 0.18 | DA002 | 15 | 0.4 | 25 | 1757 |
| G1-18 | 70 | 乙酸乙酯 | 285.714 | 0.020 | 0.015 |  | 95 | 14.286 | 0.001 | 0.00075 | 40 | / | DA002 | 15 | 0.4 | 25 | 753 |
| G1-19 | 70 | 乙酸乙酯 | 328.571 | 0.023 | 0.023 |  | 95 | 16.429 | 0.00115 | 0.00115 | 40 | / | DA002 | 15 | 0.4 | 25 | 1004 |
| G1-27 | 17 | 乙酸乙酯 | 440588.235 | 7.490 | 1.880 |  | 95 | 2202.941 | 0.03745 | 0.0094 | 40 | / | DA002 | 15 | 1.3 | 40 | 251 |
|  |  | 氯化氢 | 588.235 | 0.010 | 0.003 |  | 95 | 2.941 | 0.00005 | 0.000015 | 10 | 0.18 | DA002 | 15 | 1.3 | 40 | 251 |
| G2-6 | 70 | 丙酮 | 1428.571 | 0.100 | 0.114 |  | 95 | 71.429 | 0.005 | 0.0057 | 40 | 2 | DA002 | 15 | 0.4 | 25 | 1144 |
|  |  | 三乙胺 | 500.000 | 0.035 | 0.040 |  | 95 | 25.000 | 0.00175 | 0.002 | / | / | DA002 | 15 | 0.4 | 25 | 1144 |
| G2-7 | 70 | 氯化氢 | 714.286 | 0.050 | 0.014 |  | 95 | 35.714 | 0.0025 | 0.0007 | 10 | 0.18 | DA002 | 15 | 0.4 | 25 | 286 |
|  |  | 丙酮 | 5714.286 | 0.400 | 0.114 |  | 95 | 285.714 | 0.02 | 0.0057 | 40 | 2 | DA002 | 15 | 0.4 | 25 | 286 |
|  |  | 三乙胺 | 2000.000 | 0.140 | 0.040 |  | 95 | 100.000 | 0.007 | 0.002 | / | / | DA002 | 15 | 0.4 | 25 | 286 |
| G2-8 | 70 | 丙酮 | 1900.000 | 0.133 | 0.114 |  | 95 | 95.000 | 0.00665 | 0.0057 | 40 | 2 | DA002 | 15 | 0.4 | 25 | 858 |
| G2-9 | 17 | 丙酮 | 5764.706 | 0.098 | 0.112 |  | 95 | 288.235 | 0.0049 | 0.0056 | 40 | 2 | DA002 | 15 | 0.4 | 25 | 1144 |
| G3 | 10 | 废水预处理废气 | 138.89 | 0.001 | 0.01 | 一级水喷淋+RTO | 99.5 | 0.694 | 0.0005 | 0.00005 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 7200 |
| G4 | 10 | 罐区乙醇 | / | 0.00003 | 0.027 |  | 99.5 | / | 0.0000001 | 0.00002 | / | / | DA001 | 25 | 1.3 | 40 | 7200 |

注：考虑到车间无组织废气收集，RTO新增处理风量核算为3000m3/h ，车间碱喷淋新增处理风量核算为3000m3/h。

表2.4-8  排气筒各污染物最大排放情况一览表

| 污染物名称 | 最大排放状况 |  |  | 风量 m3/h | 排气筒参数 |  |  | 执行标准 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 （t/a） |  | 编号 及高度 | 直径 (m) | 温度 (℃) | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) |  |
| 烟尘 | 8.5185 | 0.0256 | 0.1840 | 3000 | DA001/25 | 1.3 | 40 | 20 | 0.36 | 大气 |
| 二氧化硫 | 35.5093 | 0.1065 | 0.7670 |  |  |  |  | 100 | / |  |
| 氮氧化物 | 61.9907 | 0.1860 | 1.3390 |  |  |  |  | 200 | / |  |
| 乙酸乙酯 | 2.4769 | 0.0074 | 0.0535 |  |  |  |  | 40 | / |  |
| 氨 | 0.0009 | 0.000003 | 0.00002 |  |  |  |  | 10 | / |  |
| 四氢呋喃 | 0.3935 | 0.0012 | 0.0085 |  |  |  |  | / | / |  |
| 正庚烷 | 0.4676 | 0.0014 | 0.0101 |  |  |  |  | / | / |  |
| 丙酮 | 0.0014 | 0.000004 | 0.00003 |  |  |  |  | 40 | 2 |  |
| 甲醛 | 0.0093 | 0.00003 | 0.0002 |  |  |  |  | 5 | 0.1 |  |
| 乙醇 | 0.7407 | 0.0022 | 0.0160 |  |  |  |  | / | / |  |
| 非甲烷总烃 | 0.4676 | 0.0014 | 0.0101 |  |  |  |  | 60 | 2 |  |
| TVOC | 2.3882 | 0.0072 | 0.0517 |  |  |  |  | 100 | 3 |  |
| 异丁醇 | 0.0231 | 0.00007 | 0.0005 | 3000 | DA002/15 | 0.4 | 25 | / | / | 大气 |
| 氯化氢 | 0.2315 | 0.0007 | 0.0050 |  |  |  |  | 10 | 0.18 |  |
| 乙酸乙酯 | 1.1065 | 0.0033 | 0.0239 |  |  |  |  | 40 | / |  |
| 丙酮 | 1.0509 | 0.0032 | 0.0227 |  |  |  |  | 40 | 2 |  |
| 三乙胺 | 0.1852 | 0.0006 | 0.0040 |  |  |  |  | / | / |  |
| TVOC | 1.4179 | 0.0043 | 0.0303 |  |  |  |  | 100 | 3 |  |

表2.4-9 本项目建成后，各排气筒污染物排放情况一览表

| 污染物名称 | 最大排放状况 |  | 风量 m3/h | 排气筒参数 |  |  | 执行标准 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) |  | 编号 及高度 | 直径 (m) | 温度 (℃) | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) |  |
| 烟尘 | 6.4527 | 0.2936 | 45500 | DA001/25 | 1.3 | 40 | 20 | 0.36 | 大气 |
| 二氧化硫 | 11.2637 | 0.5125 |  |  |  |  | 100 | / |  |
| 氮氧化物 | 40.1538 | 1.8270 |  |  |  |  | 200 | / |  |
| 苯 | 0.1319 | 0.0060 |  |  |  |  | 1 | 0.1 |  |
| 二甲苯 | 1.2527 | 0.0570 |  |  |  |  | 40 | 2.65 |  |
| 甲醇 | 4.0879 | 0.1860 |  |  |  |  | 50 | 3 |  |
| 乙醇 | 1.4110 | 0.0642 |  |  |  |  | / | / |  |
| 氨 | 0.00007 | 0.000003 |  |  |  |  | 10 | / |  |
| 甲醛 | 0.0007 | 0.00003 |  |  |  |  | 5 | 0.1 |  |
| DMF | 1.1648 | 0.0530 |  |  |  |  | 30 | 2 |  |
| 三乙胺 | 0.0022 | 0.0001 |  |  |  |  | / | / |  |
| 丙酮 | 5.0549 | 0.2300 |  |  |  |  | 40 | 2 |  |
| 乙腈 | 0.6154 | 0.0280 |  |  |  |  | 20 | 2 |  |
| 乙酸乙酯 | 3.8769 | 0.1764 |  |  |  |  | 40 | / |  |
| 乙酸 | 0.0879 | 0.0040 |  |  |  |  | / | / |  |
| 正庚烷 | 0.4676 | 0.0014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四氢呋喃 | 0.2681 | 0.0122 |  |  |  |  | / | / |  |
| 氯乙酸乙酯 | 0.3297 | 0.0150 |  |  |  |  | / | / |  |
| 丁酰乙酸乙酯 | 0.0220 | 0.0010 |  |  |  |  | / | / |  |
| 氯碘甲烷 | 0.3516 | 0.0160 |  |  |  |  | / | / |  |
| 氯甲烷丙泊酚醚 | 0.1758 | 0.0080 |  |  |  |  | / | / |  |
| 二噁英 | 0.006ngTEQ/m3 | 291ngTEQ/h |  |  |  |  | 0.1ngTEQ/m3 | / |  |
| 非甲烷总烃 | 1.4154 | 0.0644 |  |  |  |  | 60 | 2 |  |
| TVOC | 18.8644 | 0.8583 |  |  |  |  | 100 | 3 |  |
| HCl | 1.7833 | 0.0107 | 6000 | DA002/15 | 0.4 | 25 | 10 | 0.18 | 大气 |
| 丁酸 | 0.0167 | 0.0001 |  |  |  |  | / | / |  |
| 丁酰氯 | 0.6667 | 0.0040 |  |  |  |  | / | / |  |
| 异丁醇 | 0.0116 | 0.00007 |  |  |  |  | / | / |  |
| 乙酸乙酯 | 0.5532 | 0.0033 |  |  |  |  | 40 | / |  |
| 丙酮 | 0.5255 | 0.0032 |  |  |  |  | 40 | 2 |  |
| 三乙胺 | 0.0926 | 0.0006 |  |  |  |  | / | / |  |
| 非甲烷总烃 | 0.0116 | 0.00007 |  |  |  |  | 60 | 2 |  |
| TVOC | 1.8494 | 0.01127 |  |  |  |  | 100 | 3 |  |

综上，项目仅补充了环评未列入的辅助生产设备，不涉及污染源强的变化，废气污染源强和环评一致，未产生变化，不产生变动。

表2.4-10 事故及非正常排放时大气污染物排放状况

| 污染源名称 | 排气筒/位置 | 排气量(m3/h) | 污染物 | 排放状况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 速率(kg/h) | 排放时间(h) |
| 工艺废气 | DA001 | 3000 | 乙酸乙酯 | 8.548 | 0.5 |
|  |  |  | 氨 | 0.003 |  |
|  |  |  | 四氢呋喃 | 2.311 |  |
|  |  |  | 正庚烷 | 1.428 |  |
|  |  |  | 丙酮 | 0.022 |  |
|  |  |  | 甲醛 | 0.104 |  |
|  |  |  | 乙醇 | 6.051 |  |
|  |  |  | 三乙胺 | 0.018 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.428 |  |
|  |  |  | TVOC | 10.613 |  |
| 工艺废气 | DA002 | 3000 | 异丁醇 | 1.588 | 0.5 |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.08 |  |
|  |  |  | 乙酸乙酯 | 7.795 |  |
|  |  |  | 丙酮 | 0.731 |  |
|  |  |  | 三乙胺 | 0.07 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.588 |  |
|  |  |  | TVOC | 5.778 |  |

##### 3、无组织废气

项目无组织废气主要产生于原料贮存、输送、产品生产及产品包装工段。其中，储罐区无组织废气主要来自储罐的大小呼吸。

a、小呼吸排放量

小呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。

根据中国石油化工系统经验公式，固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量：

LB=0.191×M(P/(100910-P))0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC

式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M—储罐内蒸气的分子量；

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D—罐的直径（m）；

H—平均蒸气空间高度（m）；

△T—一天之内的平均温度差（℃）；

FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1-1.5之间；

C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0-9m之间的

罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C = 1；

KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）。

b、大呼吸排放量

大呼吸排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。

根据中国石油化工系统经验，可由下式估算固定顶罐的大呼吸排放量：

LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC

式中：LW—固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）；

KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定：

K≤36，KN=1

36<K≤220，KN =11.467×K-0.7026

K>220，KN =0.26

其他的同上。

c、储罐区无组织排放量计算

为减少污染物无组织散发量设置呼吸阀，物料装卸采用平衡管，物料输送采用密闭离心泵，杜绝无组织排放。呼吸阀工作校正因子取0.3，储罐大小呼吸的无组织排放量计算参数见表2.4-11，无组织排放情况见表2.4-12。

表2.4-11  本项目储罐无组织排放计算参数一览表

| 项目 | M | P | D | H | △T | Fp | C | Kc | K | Kn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 46 | 7886.9 | 4 | 0.3 | 15 | 1.25 | 0.6925 | 1.0 | 3 | 1 |

表2.4-12   本项目罐区无组织废气产生情况一览表

| 污染物 | 污染源 名称 | 小呼吸排放量（kg/a） | 大呼吸排放量（kg/a） | 污染物产生量（t/a） | 面源（m） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 乙醇储罐 | 17.16 | 13.7 | 0.0309 | 18×45 | 5.0 |

罐区乙醇储罐呼吸阀尾气经收集后去RTO进行处理，收集率约90%，经核算无组织排放废气乙醇0.00309 t/a。

拟建项目在采用国内外先进成熟的生产工艺和设备的基础上，选用密封性能较好的设备，对生产过程中危险的部位采取可靠的防护措施，提高设备的自动化水平，加强管理，降低跑、冒、滴、漏等各种事故的发生，减少无组织污染物排放，车间包装粉尘采用集气罩收集，收集效率90%，其他废气采用管道收集，收集率99.5%，无组织排放的乙酸乙酯0.4158t/a、氯化氢0.5322t/a、四氢呋喃0.1004t/a、正庚烷0.0552t/a、甲醛0.0879t/a、氨0.0251t/a、丙酮0.0072t/a、三乙胺0.1001t/a、乙醇0.0031t/a。

具体无组织排放源强见表2.4-13。

表2.4-13   无组织排放废气产生源强

| 序号 | 污染物名称 | 污染源名称 | 污染物排放量（kg/a） | 面源面积 （m2） | 面源高度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸乙酯 | 多品种二车间 | 451.8 | 2518（72×35） | 6 |
| 2 | 氯化氢 |  | 532.17 |  |  |
| 3 | 四氢呋喃 |  | 100.4 |  |  |
| 4 | 正庚烷 |  | 55.22 |  |  |
| 5 | 甲醛 |  | 87.885 |  |  |
| 6 | 氨 |  | 25.1 |  |  |
| 7 | 丙酮 |  | 7.15 |  |  |
| 8 | 三乙胺 |  | 100.1 |  |  |
| 10 | 非甲烷总烃 |  | 55.22 |  |  |
| 11 | 乙醇 | 罐区 | 3.09 | 810（45×18） | 5 |

变动分析：本项目不涉及原辅材料、工艺的变化，生产设备与环评时基本一致，变动前后各废气污染源强未产生变化，产生及排放量无变动。

#### 2.4.5.2废水

本项目废水主要有工艺废水、尾气吸收废水、设备及地面冲洗废水、纯水系统废水、生活污水等。项目各股废水及污染物的产生情况见表2.4-14。

项目部分工艺废水具有高盐分、高COD的特点。企业根据工艺废水的特点进行分质收集，分类处理，利托那韦生产过程产生的含乙酸乙酯、四氢呋喃的有机废水W1-1-W1-9及琥布宗含有甲醛、乙醇、丙酮废水W2-1、W2-2依托现有废水蒸馏（精馏）装置进行预处理，然后依托现有MVR装置除盐预处理，琥布宗生产过程中产生的含乙醇、丙酮的小股废水W2-3仅依托现有装置精馏处理，预处理物料平衡详见表4.4-14。所有工艺废水经铁碳微电解+化学氧化预处理后与其他废水进入综合调节池，经废水站生化处理装置达标后排入园区污水处理厂。废水产生及排放情况如下：

表2.4-14 变动前后全厂废水产生和排放情况

| 废水来源 | 废水量(m3/a) | 污染物名称 | 污染物产生量 |  | 治理措施 | 污染物名称 | 污染物排放量 |  | 标准限值(mg/L) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |  |  |
| 工业废水W1-1~W1~9，W2-1~W2-3 | 2135.843 | COD | 50722.829 | 108.336 | 车间精馏+MVR装置除盐+催化氧化+生化处理 |  |  |  |  | 园区污水处理厂 |
|  |  | 总氮 | 589.463 | 1.259 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 589.463 | 1.259 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 2391.146 | 5.110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 盐分 | 124882.306 | 266.729 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乙酸乙酯 | 22569.543 | 48.205 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四氢呋喃 | 660.629 | 1.411 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乙醇 | 3834.552 | 8.190 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 甲醛 | 102.536 | 0.219 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丙酮 | 179.320 | 0.383 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 异丁醇 | 1016.460 | 2.171 |  |  |  |  |  |  |
| 其他废水W3~W10 | 15407 | COD | 2630.038 | 40.521 | 生化处理 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 89.635 | 1.381 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 3.115 | 0.048 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 0.584 | 0.009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 | 3.180 | 0.049 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乙酸乙酯 | 162.783 | 2.508 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四氢呋喃 | 98.267 | 1.514 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 甲醛 | 20.835 | 0.321 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 盐分 | 1578.503 | 24.32 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 17542.843 | COD | 8485.341 | 148.857 | / | COD | 340.9226 | 5.9808 | 500 |  |
|  |  | SS | 382.036 | 6.702 |  | SS | 19.1018 | 0.3351 | 400 |  |
|  |  | 氨氮 | 74.503 | 1.307 |  | 氨氮 | 6.6917 | 0.1174 | 35 |  |
|  |  | 总磷 | 0.513 | 0.009 |  | 总磷 | 1.8436 | 0.0323 | 8 |  |
|  |  | 总氮 | 74.560 | 1.308 |  | 总氮 | 9.9837 | 0.1751 | 45 |  |
|  |  | 盐分 | 16590.754 | 291.049 |  | 盐分 | 2577.9154 | 45.2240 | 5000 |  |
|  |  | 乙酸乙酯 | 2890.809 | 50.713 |  | 乙酸乙酯 | 176.7791 | 3.1012 | / |  |
|  |  | 四氢呋喃 | 166.735 | 2.925 |  | 四氢呋喃 | 18.4534 | 0.3237 | / |  |
|  |  | 乙醇 | 466.857 | 8.190 |  | 乙醇 | 34.3259 | 0.6022 | / |  |
|  |  | 甲醛 | 30.782 | 0.540 |  | 甲醛 | 0.1255 | 0.0022 | 1.0 |  |
|  |  | 丙酮 | 21.832 | 0.383 |  | 丙酮 | 0.0890 | 0.0016 | / |  |
|  |  | 异丁醇 | 123.754 | 2.171 |  | 异丁醇 | 0.0424 | 0.0007 | / |  |

说明：拟建项目废水中氨氮、TP浓度较低，实际生化系统将补充氮磷元素，各污染物的排放浓度均为拟建项目建成后全厂综合废水排放源强。

变动分析：项目变动不涉及原辅材料、工艺流程以及废水处理设施变化，废水源强不会产生变化，因此废水较环评无变化。

项目产品生产过程中工艺水平衡见图2.4-3。

废气0.010

新鲜水1590.838、

原料带水72.623

利托那韦

反应生成15.567

废水1675.434

固废3.584

废气0.811

废水117.255

琥布宗

产品0.061

新鲜水120.12、

原料含水25.866

固废27.859

图2.4-3  拟建项目工艺水平衡图（单位：t/a）

#### 2.4.5.3固废

本项目产生的固体废物包括蒸馏残液、蒸发残渣、废母液、脱色残渣、废活性炭、废包装材料、水处理污泥等，项目产生的固态的危险废物企业拟委托有资质单位进行合理处置。

项目变化前后固体废物的产生量和处置方法见表2.4-15。

表2.4-15  变动前后项目固体废物利用处置方式

| 序号 | 危险废物名称 | 危废类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸馏残液 | HW02 | 271-001-02 | 95.948 | 精馏 | 液 | 原料、反应物等 | 各种化学品 | 1d | T | 用桶装后置于危废仓库，委外处置 |
| 2 | 蒸发残渣 | HW02 | 271-001-02 | 307.16 | MVR | 固 | 盐、有机物等 | 各种化学品 | 1d | T |  |
| 3 | 废母液 | HW02 | 271-002-02 | 4.282 | 烘干 | 液 | 原料、反应物 | 各种化学品 | 1d | T |  |
| 4 | 脱色残渣 | HW02 | 271-003-02 | 25.183 | 过滤、压滤 | 固 | 原料、反应物 | 各种化学品 | 1d | T | 袋装后置于危废仓库，委外处置 |
| 5 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 8 | 废气吸附 | 固 | 废活性炭等 | 各种化学品 | 45d | T |  |
| 6 | 废包装材料 | HW49 | 900-041-49 | 1.38 | 包装 | 固 | 包装袋、原料 | 各种化学品 | 1d | T |  |
| 7 | 废水处理污泥 | HW06 | 900-409-06 | 10 | 污水处理设施 | 固 | 污泥、水、盐 | 物化、生化污泥 | 1d | T/In |  |
| 合计 |  |  |  | 451.953 |  |  |  |  |  |  |  |

综上：本项目仅涉及设备的补充，不涉及其他变化，因此固废产生及处置情况不发生变动。

#### 2.4.5.4噪声

项目噪声产生及治理情况见表2.4-16~2.4-17。

表2.4-16  工业企业主要噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声功率级/dB（A） | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 真空机组（车间外）5台 | / | 5 | 54 | 0.5 | 85 | 高噪声设备安装时加装减振垫、消音器；风机、废气处理装置采取基座固定、减振 | 生产时 |
| 2 | 输送泵（车间外）12台 | / | 5 | 54 | 0.5 | 80 |  |  |
| 3 | 风机（车间楼顶）2台 | / | 5 | 54 | 0.5 | 90 |  |  |

注：以车间西南角为原点

表2.4-17  工业企业主要噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 声源名称 |  | 台数 | 型号 | 声功率级/dB（A） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB（A） | 建筑物外距离 |
| 1 | 多品种二车间 | 反应釜 | 23 | / | 80 | 建筑隔声、选用低噪声设备、减振、消音器 | 20 | 60 | 2.0 | 6 | 64.44 | 0:00-24:00 | 15 | 65.83 | 车间外1m |
| 2 |  | 离心机 | 4 | / | 85 |  | 20 | 60 | 2.0 | 6 | 69.44 |  |  |  |  |
| 3 |  | 双锥干燥 | 1 | / | 80 |  | 20 | 60 | 2.0 | 6 | 64.44 |  |  |  |  |
| 4 |  | 颗粒机 | 1 | / | 80 |  | 20 | 60 | 2.0 | 6 | 64.44 |  |  |  |  |
| 5 |  | 泵机 | 10 | / | 85 |  | 20 | 5 | 2.0 | 6 | 69.44 |  |  |  |  |
| 6 |  | 气流粉碎机 | 1 | / | 85 |  | 20 | 5 | 2.0 | 6 | 69.44 |  |  |  |  |
| 7 |  | 混合机 | 1 | / | 80 |  | 20 | 5 | 2.0 | 6 | 64.44 |  |  |  |  |
| 8 |  | 循环烘箱 | 1 | / | 80 |  | 20 | 5 | 2.0 | 6 | 64.44 |  |  |  |  |

综上：噪声污染源强未产生变化，和环评一致，不产生变动。

### 2.4.6环保设施建设情况

#### 2.4.6.1废水

本项目废水主要有工艺废水、尾气吸收废水、设备及地面冲洗废水、纯水系统废水、生活污水等。

项目部分工艺废水具有高盐分、高COD的特点。企业根据工艺废水的特点进行分质收集，分类处理，利托那韦生产过程产生的含乙酸乙酯、四氢呋喃的有机废水W1-1-W1-9及琥布宗含有甲醛、乙醇、丙酮废水W2-1、W2-2依托现有废水蒸馏（精馏）装置进行预处理，然后依托现有MVR装置除盐预处理，琥布宗生产过程中产生的含乙醇、丙酮的小股废水W2-3仅依托现有装置精馏处理，预处理物料平衡详见表4.4-14。所有工艺废水经铁碳微电解+化学氧化预处理后与其他废水进入综合调节池，经废水站生化处理装置达标后排入园区污水处理厂。

验收前变动分析：对照环评，废水包括初期雨水、生活污水环保处理措施没有变化，与环评一致，污水处理设施未发生变动。

#### 2.4.6.2废气

本车间按照GMP车间进行建设，车间合成工段有组织尾气采用管道密闭收集，无组织尾气采用引风罩等收集，合成工段无需进行负压密闭收集。车间精制工段主要生产设备涉及到结晶釜、离心机、烘箱，结晶釜、离心机尾气采用管道收集后进入尾气系统，烘箱尾气通过真空泵进入尾气系统，粉碎工序采用布袋收集，包装过程的颗粒物等通过空气净化系统收集经过滤后直接排放。

1、有组织废气

多品种二车间水溶性有机废气经收集汇总后，送一级水喷淋处理，处理后废气进RTO焚烧后通过现有排气筒DA001高空排放；车间含HCl废气经收集汇总后，送一级碱喷淋+二级活性炭吸附处理，处理后通过现有排气筒DA002排放。

精华公司现有两套RTO废气焚烧炉，处理能力分别为35000m3/h、50000m3/h，一用一备，主要运行50000m3/h RTO废气焚烧炉，项目有机废气由废气焚烧炉处置，焚烧系统前后均设置碱喷淋装置。

2、废气处理装置

表2.4-10  废气处理一览表

| 污染源 | 治理措施 | 实际建设治理措施 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多品种二车间水溶性有机废气 | 经收集汇总后，送一级水喷淋处理，处理后废气进RTO焚烧后通过现有排气筒DA001高空排放 | 经收集汇总后，送一级水喷淋处理，处理后废气进RTO焚烧后通过现有排气筒DA001高空排放 | 未变化，不产生变动 |
| 车间含HCl废气 | 经收集汇总后，送一级碱喷淋+二级活性炭吸附处理，处理后通过现有排气筒DA002排放 | 经收集汇总后，送一级碱喷淋+二级活性炭吸附处理，处理后通过现有排气筒DA002排放 | 未变化，不产生变动 |

验收前变动分析：对照环评废气处理设施未发生变化。

#### 2.4.6.3固废

本项目产生的固体废物包括蒸馏残液、蒸发残渣、废母液、脱色残渣、废活性炭、废包装材料、水处理污泥等，拟建项目产生的固态的危险废物企业拟委托有资质单位进行合理处置。各类固废均得到妥善处置，固废零排放。

公司已建2座危废仓库，面积分别为500 m2、80m2，均采用水泥防渗、出口设置馒头形围堰，按照《危险废物贮存污染控制标准》中“防渗透、防泄漏、防中途流失，并落实安全管理措施，避免二次污染”的要求进行管理，委外处置的危险废物定期向有资质危险废物处置单位进行转移，危险废物堆场设置了醒目标志牌。

目前公司一般固废存放区按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关规定进行设置。同时危险废物暂存区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设，地面已作防渗处理，建有导流槽和收集池，各类危废分类堆放，并贴有标签。项目一般固废及危险废物存放区均已按照GB15562.2的规定设置警示标志。

公司产生的危险废物在江苏省危险废物动态管理信息系统中申报登记，危废的转移处置执行转移联单制度，并保留了完善的相关台账资料。

变动分析：固废临时贮存场所依托现有，没有变化；固废产生和处置情况和环评一致，固废环保设施未发生变化。

#### 2.4.6.4噪声

项目噪声主要来自真空机组（车间外）5台、输送泵（车间外）12台、风机（车间楼顶）2台等，均采用建筑隔声、选用低噪声设备、减振、消音器。

变动分析：噪声控制实际建设与环评一致，无变化。

## 2.5变动情况总结分析

对照生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）及环评报告和批复要求，根据实际建设情况，总结分析项目变动情况，具体如下：

表2.5-1  建设项目重大变动相符性分析一览表

| 类别 | 判断依据 | 环评设计内容 | 实际建设情况 | 验收前变化情况 | 验收前变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 见章节2.4.1 | 见章节2.4.1 | 无变化 | 无变动 |
| 规模 | 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 见章节2.4.1 | 见章节2.4.1 | 无变化 | 无变动 |
|  | 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无变动 |
|  | 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 本项目位于达标区，建设项目生产、处置能力见章节2.4.1。 | 本项目位于达标区，建设项目生产、处置能力见章节2.4.1。 | 无变化 | 无变动 |
| 地点 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 建设地点在如东县洋口化学工业园精华制药集团南通有限公司现有厂区 | 建设地点在如东县洋口化学工业园精华制药集团南通有限公司现有厂区 | 无变化 | 无变动 |
| 生产工艺 | 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 本项目产品方案见表章节2.4.1，生产工艺见章节2.4.1、主要原辅料消耗情况见章节2.4.2、主要生产装置见章节2.4.3。 | 本项目产品方案见表章节2.4.1，生产工艺见章节2.4.1、主要原辅料消耗情况见章节2.4.2、主要生产装置见章节2.4.3。 | 设备不变，仅仅补充了环评中未列入的主要生产设备配套设备。取消了琥布宗项目中母液蒸馏釜、乙醇高位槽的建设。 | 一般变动 |
|  | 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 生产物料运输均采用汽运，存放于原料库、罐区等。 | 生产物料运输均采用汽运，存放于料库、罐区等。 | 无变化 | 无变动 |
| 环境保护措施 | 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 具体见章节2.4.6。 | 具体见章节2.4.6。 | 无变化 | 无变动 |
|  | 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 严格实行雨污分流。 | 严格实行雨污分流。 | 无变化 | 无变动 |
|  | 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 见章节2.4.6.2。 | 见章节2.4.6.2。 | 无变化 | 无变动 |
|  | 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 建设方须重视环境风险管理，制定相关环保管理规章制度和事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，杜绝发生环境污染事故。 | 噪声见章节2.4.6.3。土壤、地下水污染防治措施依托现有未变化。 | 无变化 | 无变动 |
|  | 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 本项目产生的各类固体废物须按照“减量化、资源化、无害化”的原则分类收集、妥善处置。生活垃圾委托环卫部门及时清运。 | 按照“减量化、资源化、无害化”的原则分类收集、妥善处置。企业建有一般固废存储区，危废暂存于危废库，危废委托交有资质单位处置。 | 无变化 | 无变动 |
|  | 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 依托现有 | 依托现有 | 无变化 | 无变动 |

按照生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），本项目位于环境质量达标区，生产、处置、储存能力未发生变化，本项目验收后的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施五个方面均无重大变动，经研判以上变动属于一般变动。

表2.5-2《制药行业重大变动清单（试行）》相符性分析一览表

| 类别 | 判断依据 | 环评设计内容 | 实际建设情况 | 验收前变化情况 | 验收前变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模 | 1.中成药、中药饮片加工生产能力增加50%及以上；化学合成类、提取类药品、生物工程类药品生产能力增加30%及以上；生物发酵制药工艺发酵罐规格增大或数量增加，导致污染物排放量增加。 | 年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药 | 年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药 | 无变化 | 无变动 |
| 建设地点 | 2.项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离内新增敏感点 | 建设地点在如东县洋口化学工业园精华制药集团南通有限公司现有厂区 | 建设地点在如东县洋口化学工业园精华制药集团南通有限公司现有厂区 | 无变化 | 无变动 |
| 生产工艺 | 3.生物发酵制药的发酵、提取、精制工艺变化，或化学合成类制药的化学反应（缩合、裂解、成盐等）、精制、分离、干燥工艺变化，或提取类制药的提取、分离、纯化工艺变化，或中药类制药的净制、炮炙、提取、精制工艺变化，或生物工程类制药的工程菌扩大化、分离、纯化工艺变化，或混装制剂制药粉碎、过滤、配制工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加。 | 见2.4.4章节 | 见2.4.4章节 | 无变化 | 无变动 |
|  | 4.新增主要产品品种，或主要原辅材料变化导致新增污染物或 污染物排放增加。 | 见2.4.2章节 | 见2.4.2章节 | 无变化 | 无变动 |
| 环境保护措施 | 5.废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。 | 见2.4.6章节 | 见2.4.6章节 | 无变化 | 无变动 |
|  | 6.排气筒高度降低10%及以上。 | 排气筒依托原有 | 排气筒依托原有 | 无变化 | 无变动 |
|  | 7.新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。 | 严格实行雨污分流，依托现有排放口。 | 严格实行雨污分流，依托现有排放口。 | 无变化 | 无变动 |
|  | 8.风险防范措施变化导致环境风险增大。 | 同环评 | 同环评 | 无变化 | 无变动 |
|  | 9.危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重。 | 本项目产生的各类固体废物须按照“减量化、资源化、无害化”的原则分类收集、妥善处置。生活垃圾委托环卫部门及时清运。 | 按照“减量化、资源化、无害化”的原则分类收集、妥善处置。企业建有一般固废存储区，危废暂存于危废库，危废委托交有资质单位处置。 | 无变化 | 无变动 |

按照《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号）中“制药建设项目重大变动清单（试行）”对照分析，本项目规模、建设地点、生产工艺、环境保护措施等均未发生变化，本项目验收后的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施五个方面均无重大变动，经研判以上变动属于一般变动。

3.评价要素

## 3.1 评价工作等级和评价重点

## 3.1.1 评价工作等级确定

1、大气环境影响评价等级

（1）估算模型

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，选用AERSCREEN作为估算模型。AERSCREEN为美国环保署（U.S.EPA）开发的基于AERMOD估算模式的单源估算模型，可计算污染源包括点源、面源、体源和火炬源等，能够考虑地形、熏烟和建筑物下洗的影响，评价源对周边空气环境的影响程度和范围。

（2）估算模型参数及地形图

项目位于如东县洋口化学工业园区内，估算模型输入气象、地形参数表3.1-1所示，地形图如图3.1-1所示。

表3.1-1  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 80万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.5 |
| 最低环境温度/℃ |  | -9.4 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 □ 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | √是 □否 |
|  | 海岸线距离/m | 2000 |
|  | 海岸线方向/° | / |

图3.1-1  本项目区域地形图

（3）评价等级判断

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中，Pi为第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%。ρi为采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3。ρ0i为第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3；一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价等级按表2.3-2的分级判据进行划分。最大地面空气质量浓度占标率Pi按上式计算。如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。

表3.1-2  大气环境影响评价

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

采用估算模式计算二氧化硫、氮氧化物、四氢呋喃（THF）、PM10、氨、丙酮、非甲烷总烃、甲醛、三乙胺、乙酸乙酯等的最大地面浓度和D10%，并按照上式计算各污染因子的Pi值，确定评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级，项目有组织废气排放和无组织废气排放估算结果见表3.1-3。

表3.1-3    估算模式计算结果表

| 污染源位置 | 污染物 | 最大地面浓度(mg/m3) | 环境质量标准(mg/m3) | 占标率Pi(%) | D10% （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | PM10 | 1.97E-02 | 0.45 | 4.38 | -- |
|  | PM2.5 | 9.65E-03 | 0.225 | 4.28 | -- |
|  | 二氧化硫 | 8.10E-02 | 0.5 | 16.21 | 25 |
|  | 氮氧化物 | 1.41E-01 | 0.2 | 70.43 | 75 |
|  | 氨 | 1.59E-06 | 0.2 | 0.00 | -- |
|  | 甲醛 | 2.27E-05 | 0.035 | 0.06 | -- |
|  | 丙酮 | 3.18E-06 | 0.8 | 0.00 | -- |
|  | 乙酸乙酯 | 4.54E-03 | 0.1 | 4.54 | -- |
|  | 四氢呋喃 | 6.10E-04 | 0.2 | 0.31 | -- |
|  | 非甲烷总烃 | 3.56E-04 | 2 | 0.02 | -- |
|  | TVOC | 1.63E-02 | 1.8 | 0.90 |  |
| DA002 | 丙酮 | 7.78E-04 | 0.8 | 0.10 | -- |
|  | 乙酸乙酯 | 9.04E-03 | 0.1 | 9.04 | -- |
|  | 三乙胺 | 1.94E-04 | 0.14 | 0.14 | -- |
|  | TVOC | 9.82E-03 | 1.8 | 0.55 | -- |
| 多品种二车间 | 乙酸乙酯 | 1.49E-02 | 0.1 | 14.89 | 100 |
|  | 四氢呋喃 | 2.04E-03 | 0.2 | 1.02 | -- |
|  | 甲醛 | 2.65E-03 | 0.035 | 7.58 | -- |
|  | 氨 | 3.26E-03 | 0.2 | 1.63 | -- |
|  | 丙酮 | 6.12E-04 | 0.8 | 0.08 | -- |
|  | 三乙胺 | 2.04E-03 | 0.14 | 1.46 | -- |

根据初步估算结果，项目最大占标率为点源DA001排放的氮氧化物，占标率40.32%≥10%，根据评价等级判别表3.1-2，本项目评价等级为一级评价，与原环评一致。

2、地表水评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中要求：地表水环境影响评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

水污染型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体内容见表3.1-4。本项目建成后排水主要分为工艺废水、尾气吸收废水、设备及地面冲洗废水、纯水系统废水、生活污水等，满足园区污水处理厂接管要求后进入园区污水管网，纳入园区污水处理厂进行集中处理，属于间接排放。因此，本项目地表水影响评价等级为三级B，与环评一致。

表3.1-4  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）;水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |

3、地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A建设项目属于I类项目，建设地点位于如东沿海经济技术开发区，评价区域内不涉及集中式饮用水水源、分散式饮用水水源地及特殊地下水资源保护区，环境敏感程度属于不敏感，对照表3.1-5，地下水评价等级为二级，与环评一致。

表3.1-5 地下水评价工作等级分级表

| 项目类别敏感程度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

4、声环境影响评价等级

建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类地区，项目建设前后噪声级增加较小，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定，确定本项目的声环境影响评价等级为三级，与环评一致。

5、土壤要素评价等级

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，拟建项目属于Ⅰ类污染型建设项目，拟建地块位于化工园区内，属于不敏感区域，建设项目占地规模属于中型，对照导则中表4工作等级划分属于二级评价，与环评一致。

表3.1-6 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不展开土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6、风险评价等级

（1）P值分级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B1，识别本项目的风险物质包括乙酸乙酯、氨水、HOBT、35%盐酸、DCC、正庚烷、甲醛、乙醇、保泰松、四氢呋喃、三乙胺、丙酮、危险废物等。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界比值，即为Q；当存在多种危险物质时则按下式计算物质总量与其临界比值（Q）：

式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

计算结果见下表：

表2.3-7  本项目Q值计算表

| 风险物质 | 最大存在总量（qi/吨） | 临界量（Qi/吨） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙酸乙酯 | 10 | 10 | 1.00 |
| 氨水 | 2 | 10 | 0.20 |
| HOBT | 2 | 50 | 0.04 |
| 35%盐酸 | 4.73（折合37%盐酸） | 7.5 | 0.63 |
| DCC | 2 | 50 | 0.04 |
| 正庚烷 | 10 | 50 | 0.20 |
| 甲醛 | 5 | 0.5 | 10.00 |
| 乙醇 | 57 | 100 | 0.57 |
| 保泰松 | 20 | 50 | 0.40 |
| 四氢呋喃 | 10 | 100 | 0.10 |
| 三乙胺 | 5 | 100 | 0.05 |
| 丙酮 | 6 | 10 | 0.60 |
| 危险废物 | 37.50 | 50 | 0.75 |
| 合计 |  |  | 14.58 |

经计算建设项目∑qn/Qn值为10≤14.58＜100。

（2）行业及生产工艺（M）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，按照表2.3-8来评估企业生产工艺情况，具有多套工艺单元的企业，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表3.1-8 行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/每套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/每套 |
| 管道、港口 /码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力(P)≥10.0 MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目属于化工制药类项目，本项目不涉及危险工艺，仅涉及危险物质贮存罐区，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，建设项目行业及生产工艺等级为M4级（M=5），与环评一致。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表3.1-9确定危险物质及工艺系统危险性（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表3.1-9 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

（4）E的分级确定

分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D对项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。本项目环境敏感特征情况见表3.1-10。

表3.1-10 建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  |  | 相对方位 |  | 距离/m |  | 属性 |  | 人口数 |
|  | 1 | 精华制药集团南通有限公司 |  |  | -- |  | -- |  | 企业 |  | 约327人 |
|  | 2 | 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司 |  |  | N |  | -- |  | 企业 |  | 约68人 |
|  | 3 | 南通雅本化学有限公司 |  |  | N |  | -- |  | 企业 |  | 约328人 |
|  | 4 | 海正药业南通有限公司 |  |  | NE |  | -- |  | 企业 |  | 约297人 |
|  | 5 | 江苏快达农化股份有限公司总部 |  |  | E |  | -- |  | 企业 |  | 约536人 |
|  | 6 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |  |  | S |  | -- |  | 企业 |  | 约332人 |
|  | 7 | 江苏莱科化学有限公司 |  |  | S |  | -- |  | 企业 |  | 约231人 |
|  | 8 | 佳易容相容剂江苏有限公司 |  |  | S |  | -- |  | 企业 |  | 约12人 |
|  | 9 | 佳尔科生物科技南通有限公司 |  |  | S |  | -- |  | 企业 |  | 约122人 |
|  | 10 | 江苏三美化工有限公司 |  |  | SE |  | -- |  | 企业 |  | 约287人 |
|  | 11 | 江苏禾本生化有限公司 |  |  | SW |  | -- |  | 企业 |  | 约313人 |
|  | 12 | 江苏新农化工有限公司 |  |  | SW |  | -- |  | 企业 |  | 约317人 |
|  | 13 | 南通市隆润化工有限公司 |  |  | W |  | -- |  | 企业 |  | 约83人 |
|  | 14 | 南通博亿化工有限公司 |  |  | W |  | -- |  | 企业 |  | 约89人 |
|  | 15 | 新兴农化工(南通)有限公司 |  |  | NW |  | -- |  | 企业 |  | 约124人 |
|  | 16 | 海印寺 |  |  | NW |  | 3200 |  | 景点 |  | 约30人 |
|  | 17 | 双墩村 |  |  | SW |  | 3300 |  | 居民 |  | 约800人 |
|  | 18 | 光荣村 |  |  | SE |  | 4200 |  | 居民 |  | 约100人 |
|  | 19 | 潮港村 |  |  | SE |  | 2900 |  | 居民 |  | 约200人 |
|  | 20 | 新海八组 |  |  | SE |  | 2800 |  | 居民 |  | 约300人 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3466 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4896 |
|  | （ / ）管道周边200m范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  |  | 相对方位 |  | 距离/m |  | 属性 |  | 人口数 |
|  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |
|  | 每公里管段人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳受体名称 |  | 排放点水域环境功能 |  |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |
|  | 1 | 匡河 |  | Ⅳ类 F3 |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  | 2 | 黄海 |  | 三类 F3 |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  | 环境敏感特征 |  |  |  | 水质目标 |  | 与排放点距离/m |  |
|  | / | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 |  | 包气带防污性能 |  | 与下游厂界距离/m |  |
|  | 1 | / | G3 |  |  | / |  | D2 |  | / |  |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |

（5）环境风险潜势划分

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表3.1-11  环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

本工程危险物质及工艺系统危险性等级判定为P4，对照表2.3-11，本项目各要素环境风险潜势判定如下：

①大气环境敏感程度为E1，环境风险潜势为Ⅲ。

②地表水环境敏感程度为E3，环境风险潜势为Ⅰ。

③地下水环境敏感程度为E3，环境风险潜势为Ⅰ。

（6）风险评价工作等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ169-2018)，拟建项目大气环境风险评价等级为二级；地表水、地下水环境风险评价等级为简单分析。拟建项目风险评价等级为二级，与原环评一致。

表3.1-12  评价工作级别判定表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

7、生态评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）规定：符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

本项目建设在如东县洋口化学工业园区精华制药公司现有厂区内，为划定的工业用地。位于原厂界（或永久用地）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析。因此，本项目生态影响评价仅作简单分析。

## 3.1.2评价重点

根据区域环境特点、项目污染特征和环境管理等方面的要求，确定本次评价工作的重点为：拟建项目排污环节分析、污染源源强核算、环境空气影响评价及污染防治措施的有效性等。

## 3.2 评价范围及环境敏感区

### 3.2.1 评价范围

根据确定的评价等级，按照《环境影响评价技术导则》的要求，并结合当地气象、水文、地质条件和该工程“三废”排放情况及厂址周围企事业单位、居民区分布特点，本次评价范围见表3.2-1。

表3.2-1  本项目评价范围一览表

| 项目 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 污染源调查 | 重点调查评价范围内的主要工业企业 |
| 环境空气 | 以厂址为中心区域，边长5km的矩形区域 |
| 地表水 | 不设评价范围，对污水处理设施的可行性进行评价 |
| 噪声 | 厂界外200m范围 |
| 地下水 | 拟建项目周边12km2 |
| 风险 | 大气以项目建设地点为中心，半径5km圆形区域；地表水以园区污水处理厂排放口上下游2km范围；地下水环境风险评价范围：企业周边独立水文地质单元内的地下水，12km2 |
| 土壤 | 厂区及周边200m范围内 |

### 3.2.2 环境保护目标

根据对项目地址周围的调查，项目处于工业园区内，本项目敏感目标保护图见图3.2-1，项目大气评价范围内无环境空气保护目标，地表水、地下水、声环境、生态环境保护目标见表3.2-2。

1、地表水环境保护目标

本项目生产废水及生活污水接管如东深水环境科技有限公司处理，尾水排入黄海。本项目附近主要水环境保护目标是马丰河、匡河等，如表3.2-2。

2、地下水环境保护目标

地下水环境保护目标为项目周边，是指潜水含水层和可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层，集中式饮用水水源和分散式饮用水水源地，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。拟建项目位于如东县洋口化学工业园内，目前项目厂址及附近地区无集中式和分散式地下水饮用水水源地等环境敏感点。

表3.2-2 地表水、地下水、声环境、生态环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距厂界距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 马丰河 | W | 50 | 小型 | 地表水Ⅳ类水体 |
|  | 匡河 | S | 55 | 小型 |  |
|  | 通海河 | E | 1800 | 小型 |  |
| 海水 | 黄海 | N | 2800 | 较大 | 海水第二类区 |
| 声环境 | 项目厂界 | -- | -- | -- | 声功能3类区 |
| 地下水 | 区域地下潜水层 | -- | -- | -- | 不改变现有功能 |
| 生态环境 | 如东县沿海生态公益林 | S | 5000 | 10.41平方公里 | 海岸带防护 |

## 3.3 评价标准

#### （一）环境质量标准

##### （1）水环境

本项目废水经厂内处理后排入如东深水环境科技有限公司处理，最终排入黄海。如东深水污水处理厂现状排口执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准，规划排口执行第四类标准；其余海域根据不同海洋功能，分别执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第二、三、四类标准，主要指标见表3.2-3。

表3.2-3   海水水质评价标准（单位：mg/L）

| 序号 | 项目 | 二类标准值 | 三类标准值 | 四类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 7.8～8.5 | 6.8～8.8 |  |
| 2 | DO≥ | 5 | 4 | 3 |
| 3 | 化学需氧量≤ | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 非离子氨≤ | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 6 | 石油类≤ | 0.05 | 0.30 | 0.50 |
| 7 | 溶解氧≤ | 5 | 4 | 3 |
| 8 | 活性磷酸盐≤ | 0.030 | 0.030 | 0.045 |
| 9 | 氰化物≤ | 0.005 | 0.10 | 0.20 |
| 10 | 无机氮≤ | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 11 | 总铬≤ | 0.10 | 0.20 | 0.50 |
| 12 | 六价铬≤ | 0.010 | 0.020 | 0.020 |
| 13 | 汞≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 |
| 14 | 镉≤ | 0.005 | 0.010 | 0.010 |
| 15 | 铅≤ | 0.005 | 0.010 | 0.050 |
| 16 | 砷≤ | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| 17 | 铜≤ | 0.010 | 0.050 | 0.05 |
| 18 | 锌≤ | 0.050 | 0.10 | 0.5 |
| 19 | 硒≤ | 0.020 | 0.020 | 0.050 |
| 20 | 镍≤ | 0.010 | 0.020 | 0.050 |

根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》和规划环评内容可知，项目附近河流匡河水质近期执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，具体见表3.2-4。

表3.2-4  地表水环境质量评价标准（单位：mg/L）

| 序号 | 评价因子 | Ⅳ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 |
| 2 | pH（无量纲） | 6-9 |
| 3 | DO ≥ | 3 |
| 4 | COD ≤ | 30 |
| 5 | CODMn ≤ | 10 |
| 6 | 总磷 ≤ | 0.3 |
| 7 | 氨氮 ≤ | 1.5 |
| 8 | 石油类 ≤ | 0.5 |
| 9 | 挥发酚 ≤ | 0.01 |
| 10 | 锌 ≤ | 2.0 |
| 11 | 硫化物 ≤ | 0.5 |
| 12 | 氰化物 ≤ | 0.2 |
| 13 | 二氯乙烷 ≤ | 0.03 |
| 14 | 甲苯 ≤ | 0.7 |
| 15 | 苯 ≤ | 0.01 |
| 16 | 二甲苯 ≤ | 0.5 |
| 17 | 氯苯类 ≤ | 0.3 |
| 18 | 苯胺类 ≤ | 0.1 |
| 19 | 硝基苯类 ≤ | 0.017 |
| 20 | 吡啶 ≤ | 0.2 |
| 21 | 甲醛 ≤ | 0.9 |

注：苯、二甲苯的标准参照集中式生活饮用水地表水源地特定项目中标准限值。

##### （2）环境空气

根据园区环境功能规划，区域环境空气执行环境空气二级标准。SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告2018 年第29 号）；氨、丙酮、TVOC 执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D 参考限值；非甲烷总烃参照执行河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）；二噁英类参照执行日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准（日本年均浓度标准：0.6 pgTEQ/m3评价）；臭气浓度参照执行《制药工业大气污染物排放标准 》（DB 32/4042-2021）中表7浓度限值；甲醛、乙醇、三乙胺、乙酸乙酯、四氢呋喃等执行《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH 245-71）；正庚烷利用EPA公式计算日平均最高容许浓度值；具体标准值见表3.2-5。

表3.2-5  大气环境质量评价标准

| 污染物名称 | 浓度限值（mg/Nm3） |  |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小时均值 | 日均值 | 年均值 |  |
| PM10 | 0.45 | 0.15 | 0.07 | 《环境空气质量标准》 GB3095-2012 |
| SO2 | 0.50 | 0.15 | 0.06 |  |
| NO2 | 0.20 | 0.08 | 0.04 |  |
| CO | 10 | 4 | -- |  |
| O3 | 0.2 | 0.16（8h） | -- |  |
| PM2.5 | - | 0.075 | 0.035 |  |
| 氨 | 0.2 | -- | -- | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D |
| 丙酮 | 0.80 | -- | -- |  |
| 氯化氢 | 0.05 | -- | 0.015 |  |
| TVOC | -- | 0.6（8h） | -- |  |
| 非甲烷总烃 | 2.0 | -- | -- | 河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） |
| 二噁英类 | 3.6pgTEQ/m3 | 1.2pgTEQ/m3 | 0.6pgTEQ/m3 | 日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准 |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） | -- | -- | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB 32/4042-2021）表7 |
| 正庚烷 | 0.072 | 0.024 | -- | EPA公式计算日平均最高容许浓度值，一次浓度限值按日均值的三倍计 |
| 甲醛 | 0.035 | 0.012 | -- | 参照前苏联环境空气质量标准 |
| 四氢呋喃 | 0.2 | 0.2 | -- |  |
| 三乙胺 | 0.14 | 0.14 | -- |  |
| 乙酸乙酯 | 0.1 | 0.1 | -- |  |
| 乙醇 | 5 | 5 | -- |  |

##### （3）区域环境噪声评价标准

根据园区环境功能规划，评价区域声环境执行《声环境质量标准（GB3096-2008）》中3类标准，即等效声级值昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

##### （4）土壤和地下水环境质量标准

项目所在地规划为工业用地，按《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地要求对土壤环境质量进行评价，主要指标详见表3.2-6。

表3.2-6  建设用地土壤污染风险筛选值和管制值  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 第二类用地筛选值 | 第二类用地管制值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  |
| 1 | 砷 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |
| 46 | 石油烃 | 4500 | 9000 |
| 47 | 二噁英 | 1*10-5 | 4*10-5 |

园区地下水环境质量执行国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）进行分类评价，见表3.2-7。

表3.2-7   地下水环境质量标准（mg/L）

| 序号 | 评价因子 | 标准值 |  |  |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |  |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5-8.5 |  |  | 5.5-6.5,8.5-9 | <5.5,＞9 | GB/T14848-2017 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | ＞650 |  |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ＞2000 |  |
| 4 | 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |  |
| 5 | 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |  |
| 6 | 挥发性酚类 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | ＞0.01 |  |
| 7 | 耗氧量（CODMn法） | ≤1 | ≤2 | ≤3 | ≤10 | ＞10 |  |
| 8 | 氨氮 | ≤0.02 | ≤0.10 | ≤0.5 | ≤1.5 | ＞1.5 |  |
| 9 | 硝酸盐（以N计） | ≤2 | ≤5 | ≤20 | ≤30 | ＞30 |  |
| 10 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤1.0 | ≤4.80 | ＞4.8 |  |
| 11 | 氟化物 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤2 | ＞2 |  |
| 12 | 六价铬 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |  |
| 13 | 铅 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.1 | ＞0.1 |  |
| 14 | 氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |  |
| 15 | 镉 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | ＞0.01 |  |
| 16 | 汞 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ＞0.002 |  |
| 17 | 砷 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ＞0.05 |  |
| 18 | 铁 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2.0 | ＞2.0 |  |
| 19 | 锰 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.5 | ＞1.5 |  |
| 20 | 锌 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 | ＞5.0 |  |
| 21 | 铜 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.5 | ＞1.5 |  |
| 22 | 铝 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.20 | ≤0.50 | ＞0.50 |  |
| 23 | 钠 | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤400 | ＞400 |  |
| 24 | 硫化物 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.10 | ＞0.10 |  |
| 25 | 苯（μg/L） | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤10 | ≤120 | ＞120 |  |
| 26 | 二氯甲烷（μg/L） | ≤1.0 | ≤2 | ≤20 | ≤500 | ＞500 |  |
| 27 | 碘化物 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.08 | ≤0.50 | ＞0.50 |  |
| 28 | 硒 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | ＞0.1 |  |
| 29 | 三氯甲烷（μg/L） | ≤0.5 | ≤6 | ≤60 | ≤300 | ＞300 |  |
| 30 | 甲苯（μg/L） | ≤0.5 | ≤140 | ≤700 | ≤1400 | ＞1400 |  |

#### （二）污染物排放标准

##### （1）废水污染物排放标准

根据江苏省《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）规定，本项目间接排放废水，SS排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，COD、氨氮、总磷、总氮、盐分参照园区污水处理厂相关接管标准。如东深水环境科技有限公司尾水排放执行《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表2及表4标准，具体见表3.2-8。

表3.2-8  废水污染物排放标准（单位：mg/L，pH无量纲）

| 序号 | 项目 | 接管标准 | 污水处理厂排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6-9 | 6-9 |
| 2 | COD | 500 | 50 |
| 3 | SS | 400 | 20 |
| 4 | 氨氮 | 35 | 5 |
| 5 | 总磷 | 8 | 0.5 |
| 6 | 总氮 | 45 | 15 |
| 7 | 盐分 | 5000 | / |
| 8 | 甲醛 | 1.0 | 1.0 |

后期雨水排放管理要求：

本项目后期雨水通过厂区雨水排水管网收集后排入园区雨水管网，汇集后排入区内匡河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。后期雨水排放执行《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办〔2023〕71号）“第三章后期雨水收集与管理”。

具体管理要求如下：

①初期雨水收集到位后，应做好后期雨水的收集、监控和排放；

②后期雨水可直接排放或纳管市政雨水管网。雨水排放口水质应保持稳定、清洁。严禁将后期雨水排入污水收集处理设施，借道污水排口排放的，不得在污水排放监控点之前汇入，避免影响污水处理设施效能或产生稀释排污的嫌疑；

③工业企业原则上一个厂区只允许设置一个雨水排放口。确需设置两个及以上雨水排放口的，应书面告知生态环境部门；

④工业企业雨水排放口前须设置明渠或取样监测观察井。明渠长度一般不小于1.5米，检查井长宽不小于0.5米，检查井底部要低于管渠底部0.3米以上，内侧贴白色瓷砖；

⑤工业企业雨水排放口应设立标志牌，标志牌安放位置醒目，保持清洁，不得污损、破坏；

⑥工业企业雨水排放口应按相关规定和管理要求安装视频监控设备或水质在线监控设备，并与生态环境部门联网。水质在线监控因子由生态环境部门根据环境影响评价、排污许可管理、接管集中式污水处理厂去除能力，以及下游水功能区、国省考断面、饮用水源地等敏感目标管理要求等确定；

⑦为有效防范后期雨水异常排放，必要时在雨水排放口前应安装自动紧急切断装置，并与水质在线监控设备连锁。发现雨水排放口水质异常，如监控因子浓度出现明显升高，或超过受纳水体水功能区目标等管控要求时，应立即启动工业企业突发环境事件应急预案，立即停止排水并排查超标原因，达到相关要求后方可恢复排水；

⑧无降雨时，工业企业雨水排放口原则上应保持干燥；降雨后应及时排出积水，降雨停止1至3日后一般不应再出现对外排水。

##### （2）废气污染物排放标准

1）施工期

施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022)表1标准，浓度限值为0.5mg/m3。

2）营运期

①有组织废气排放标准

本项目RTO对应排气筒（DA001）排放的二氧化硫、氮氧化物、二噁英浓度排放限值执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB 32/4042-2021）中表5排放限值；其它废气污染物颗粒物、非甲烷总烃、TVOC、氨、甲醛、乙酸乙酯、丙酮排放限值执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB 32/4042-2021）中表1及表2排放限值；

本项目酸性废气处理装置对应排气筒（DA002）排放的氯化氢、丙酮、非甲烷总烃、TVOC排放限值执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB 32/4042-2021）中表1、2排放限值。各排气筒标准限值见表3.2-9。

表3.2-9  有组织大气污染物排放标准

| 排气筒 | 污染物 | 最高允许排放浓度 (mg/m3) | 最高允许排放速率（kg/h） | 排气筒高度 （m） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | SO2 | 100 | -- | 25 | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表5 |
|  | NOX | 200 | -- |  |  |
|  | 二噁英 | 0.1ngTEQ/m3 | -- |  |  |
|  | 颗粒物 | 20 | -- |  | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1 |
|  | 非甲烷总烃 | 60 | -- |  |  |
|  | TVOC | 100 | -- |  |  |
|  | 乙酸乙酯 | 40 | -- |  | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表2 |
|  | 丙酮 | 40 | -- |  |  |
|  | 氨 | 10 | -- |  |  |
|  | 甲醛 | 5 | -- |  |  |
| DA002 | HCl | 10 | -- | 15 | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、2 |
|  | 丙酮 | 40 | -- |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 60 | -- |  |  |
|  | TVOC | 100 | -- |  |  |

②无组织废气排放标准

本项目无组织排放的氯化氢、臭气浓度、甲醛废气执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表7标准限值；丙酮排放标准执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表2标准限值。无组织大气污染物排放标准具体见表3.2-10。

表3.2-10 无组织大气污染物排放标准

| 排放源 | 污染物 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 氯化氢 | 0.2 | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表7 |
|  | 臭气浓度 | 20（无量纲） |  |
|  | 甲醛 | 0.2 |  |
|  | 丙酮 | 0.8 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表2 |
|  | 乙酸酯类 | 4.0 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 4.0 |  |
|  | 氨 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1 |

厂区内非甲烷总烃排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6标准限值。

表3.2-11 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值

| ##### 污染物项目 | ##### 监控点限值（mg/m3） | ##### 限值含义 | ##### 无组织排放限值位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 非甲烷总烃 | ##### 6 | ##### 监控点处1h平均浓度值 | ##### 在厂房外设置监控点 |
|  | ##### 20 | ##### 监控点处任意一次浓度值 |  |

##### （3）噪声排放标准

厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，即等效声级值昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

表3.2-12  建筑施工场界环境噪声排放限值  dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |
| 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A） |  |

##### （4）固废贮存标准

危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。一般固废在厂内贮存时，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。

## 3.4总量控制指标

表3.4-1 本项目污染物控制指标（单位：t/a）

| 类别 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量/接管量 | 外排环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量(m3/a) | 17542.8430 | 0.000 | 17542.8430 | 17542.8430 |
|  | COD | 148.8570 | 142.8762 | 5.9808 | 0.8771 |
|  | SS | 6.7020 | 6.3669 | 0.3351 | 0.3351 |
|  | 氨氮 | 1.3070 | 1.1896 | 0.1174 | 0.0877 |
|  | 总氮 | 1.3080 | 1.1329 | 0.1751 | 0.2631 |
|  | 总磷 | 0.0090 | -0.0233 | 0.0323 | 0.0088 |
|  | 盐分 | 291.0490 | 245.8250 | 45.2240 | 45.2240 |
|  | 甲醛 | 0.5400 | 0.5378 | 0.0022 | 0.0022 |
|  | 乙酸乙酯 | 50.7130 | 47.6118 | 3.1012 | 3.1012 |
|  | 四氢呋喃 | 2.9250 | 2.6013 | 0.3237 | 0.3237 |
|  | 乙醇 | 8.1900 | 7.5878 | 0.6022 | 0.6022 |
|  | 丙酮 | 0.3830 | 0.3814 | 0.0016 | 0.0016 |
|  | 异丁醇 | 2.1710 | 2.1703 | 0.0007 | 0.0007 |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 0.1840 | 0 | 0.1840 | 0.1840 |
|  | SO2 | 0.7670 | 0 | 0.7670 | 0.7670 |
|  | NOx | 1.3390 | 0 | 1.3390 | 1.3390 |
|  | 乙酸乙酯 | 12.8650 | 12.7877 | 0.0773 | 0.0773 |
|  | 氨 | 0.0030 | 0.00298 | 0.00002 | 0.00002 |
|  | 异丁醇 | 0.0100 | 0.0095 | 0.0005 | 0.0005 |
|  | 氯化氢 | 0.1020 | 0.0970 | 0.0050 | 0.0050 |
|  | 四氢呋喃 | 1.7020 | 1.6935 | 0.0085 | 0.0085 |
|  | 正庚烷 | 2.0200 | 2.0099 | 0.0101 | 0.0101 |
|  | 甲醛 | 0.0400 | 0.0398 | 0.0002 | 0.0002 |
|  | 乙醇 | 3.1900 | 3.1741 | 0.0160 | 0.0160 |
|  | 丙酮 | 0.4590 | 0.4363 | 0.0227 | 0.0227 |
|  | 三乙胺 | 0.0800 | 0.0760 | 0.0040 | 0.0040 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.0200 | 2.0099 | 0.0101 | 0.0101 |
|  | TVOC | 11.8639 | 11.7819 | 0.0820 | 0.0820 |
| 无组织废气 | 甲醛 | 0.0879 | / | 0.0879 | 0.0879 |
|  | 丙酮 | 0.0072 | / | 0.0072 | 0.0072 |
|  | 氯化氢 | 0.5322 | / | 0.5322 | 0.5322 |
|  | 氨 | 0.0251 | / | 0.0251 | 0.0251 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0552 | / | 0.0552 | 0.0552 |
|  | TVOC | 0.0789 | / | 0.0789 | 0.0789 |

4.环境影响分析说明

结合上述变动情况，本项目变动对各环境造成的影响分析如下：

## 4.1大气环境影响分析

原环评中大气环境影响分析结论：

1、本项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值最大浓度占标率＜100%；

2、本项目新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值最大浓度占标率＜30%；

3、环境保护目标及区域最大落地浓度处本项目涉及的污染物二氧化硫、氮氧化物、四氢呋喃（THF）、PM10、PM2.5、氨、丙酮、甲醛、三乙胺、乙酸乙酯、TVOC、非甲烷总烃正常排放下长期浓度或短期浓度叠加值最大浓度占标率＜100%；

4、项目厂界恶臭影响不明显；

5、项目排气筒高度设置合理；

6、项目无需设置大气防护距离，卫生防护距离以车间为边界800米。结合精华制药公司现有项目情况，公司总的卫生防护距离为以厂界设置的800m范围。

验收前现项目生产工艺、环保设施未变化，原辅料未变化，废气污染物源强不变。因此，大气环境影响结论与原环评一致。

## 4.2水环境影响分析

原环评中地表水环境影响分析结论：拟建项目建成后，产生废水，经厂内污水处理设施处理后，满足园区污水处理厂的接管要求，经园区污水处理厂处理达标排入黄海后，根据污水处理厂水环境影响预测结论，水质可维持在Ⅲ类标准之内，其影响程度尚可接受，因此拟建项目建成后不会对水环境保护目标造成新的影响。

变动后废水产生量不变，废水处理方式不变，现有废水经处理后可做到达标排放，因此，原环评中废水环境影响分析结论不变。

## 4.3声环境影响分析

原环评中声环境影响分析结论：在采取各项降噪措施之后，项目建成运营时厂界各个预测点昼间、夜间的噪声贡献值在27.14-46.75dB（A），叠加现状本底值后，各厂界预测点的昼、夜间噪声声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。企业应切实做好各项噪声防治措施，确保厂界噪声不超标。

验收前变动后实际建设不降低声环境功能级别，原环评中声环境影响分析结论不变。

## 4.4固体废物影响分析

原环评中固体废物影响分析结论：本项目产生的危险废物经过合理的处理处置后不外排，对外环境影响较小，不会对周围环境产生二次污染。

变动后本项目产生的危险废物经过合理的处理处置后不外排，对外环境影响较小，不会对周围环境产生二次污染。因此固废环境影响结论与原环评一致。

5.分析结论

综上，根据生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）和《制药行业重大变动清单（试行）》进行分析，本项目位于环境质量达标区，生产、处置或储存能力未发生变化，本次变动的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施五个方面也均无重大变动，经研判以上变动属于一般变动。变动后，本项目所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排，对评价区域环境影响较小，不会降低区域环境质量。在落实各项环保措施要求，从环保角度分析，项目的变动具有环境可行性，且具有一定的必要性。即项目发生一般变动后，未改变原环评结论。

精华制药集团南通有限公司将在项目实际运营过程中认真落实相关环保治理措施，加强对环保设施的维护管理，确保各类污染物长期、稳定达标排放。